欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目

环境保护验收监测报告

一、建设项目概况

欧艾森（天津）石油机械设备有限公司（简称“欧艾森公司”）原厂址位于天津市西青区杨柳青镇工业园，主要从事石油机械设备的制造、加工及维修。2011年欧艾森公司投资503万元人民币将公司整体搬迁至天津经济技术开发区睦宁路49号，建设《欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目》，2011年11月委托机械工业第四设计研究院完成该项目环境影响报告表的编制，2011年11月15日通过天津经济技术开发区环境保护局环评批复（批复文号：津开环评[2011]151号）。

该项目拟租赁天津京工钢结构工程有限公司原有厂房东半部分，租赁面积700m2，将原厂区整体搬迁至该租赁厂房内，进行石油机械设备的维修和组装，无土建工程。在实际建设过程中，由于业务需求变化，欧艾森公司对原建设方案进行了调整，厂房租赁面积（现租赁整座厂房）调整为1481m2，增设磷化区和员工休息区，项目的生产规模和产品方案不变，通过机加工、焊接、磷化等工序进行钻井接头的制造和维修（原环评和环评批复涉及的产品“石油机械设备”，现明确为“钻井接头”）。针对实际建设变更情况，欧艾森公司委托天津市环境保护科学研究院滨海分院于2015年11月编写完成了《欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目补充报告》（简称“环评补充报告”）。该项目2011年11月开工建设，2011年12月竣工并投入试运行，设计生产能力为年维修、制造钻井接头100件，现阶段实际年维修、制造钻井接头100件，达到设计生产能力的100%，满足环保验收对生产负荷的要求。

欧艾森（天津）石油机械设备有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向天津开发区环境保护监测站提出本项目竣工环保验收监测申请，开发区监测站协同本次验收的监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”一起赴项目现场，依据开发区环保局对该项目提出的环评批复要求，对该项目生产设施与环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目竣工环境保护验收监测方案》，于2015年12月9、10日依据验收方案进行了现场采样监测。

二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局（现环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●国家环保总局（现环保部）文件环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》；

●《欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目环境影响报告表》机械工业第四设计研究院，2011.11；

●天津开发区环保局文件，津开环评[2011]151号“关于欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目环境影响报告表的批复”；

●《欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目补充报告》天津市环境保护科学研究院滨海分院；

●欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目验收监测委托书；

●《欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目竣工环境保护验收监测方案》；

●欧艾森（天津）石油机械设备有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

三、工程分析

3.1工程建设内容

该项目主要租赁天津京工钢结构工程有限公司原有厂房，租赁面积1481m2，安装生产设备，通过机加工、焊接、磷化等工序进行钻井接头的制造和维修，无土建工程。

3.2项目投资情况

该项目总投资503万元，其中环保投资5.3万元，占总投资的1.1%。

表3.2-1                    环保投资明细表

| 序号 | 名称 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排放口规范化 | 4.0 |
| 2 | 噪声治理 | 0.5 |
| 3 | 危险废物暂存设施 | 0.8 |
| 总计 |  | 5.3 |

3.3劳动定员及生产班次安排

该项目职工定员20人，采用一班制生产，每班8小时，年工作250天（焊接工序年操作时数400h/a）。

3.4产品设计及实际生产规模

该项目设计年维修、制造钻井接头100件，现阶段实际年维修、制造钻井接头100件，达到设计生产能力的100%，满足环保验收对生产负荷的要求。详情见表3.4-1。

表3.4-1                 产品实际及设计生产规模

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 设计规模 | 实际规模产量 | 达产率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修钻井接头 | 件/年 | 98 | 98 | 100% |
| 2 | 制造钻井接头 | 件/年 | 2 | 2 | 100% |

3.5主要原辅材料消耗情况

表3.5-1                  主要原辅材料用量表

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | t/a | 50 |
| 2 | 焊丝 | t/a | 10 |
| 3 | 乳化液原液 | t/a | 0.1 |
| 4 | 机油 | t/a | 0.3 |
| 5 | 磷化液 | t/a | 0.1 |

3.6主要生产设备

表3.6-1                  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天车 | 2 | 搬运机件 |
| 2 | 车床 | 5 | 机加工 |
| 3 | 磨床 | 1 |  |
| 4 | 铣床 | 2 |  |
| 5 | 锯床 | 1 |  |
| 6 | 焊机 | 2 | 焊接 |
| 7 | 空压机 | 1 | 吹扫碎屑 |
| 8 | 叉车 | 1 | 搬运零件 |
| 9 | 磷化槽 | 1 | 磷化 |
| 10 | 清洗槽 | 4 | 清洗 |

3.7项目用水情况

该项目无生产废水产生，员工用餐采用外购送餐制，厂内不进行餐饮加工，无餐饮废水产生。厂区排放的废水全部为员工生活废水1.44t/d，经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网，最终进入泰达威立雅水务有限公司处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体，本项目废水排放量为360t/a。

四、生产工艺流程

需维修的

钻井接头

机加工

焊接

磷化

检验

制造钻井接头

用的钢材

检验

组装

成品

机加工

成品

图4.1   生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）维修钻井接头：用叉车将需要维修的钻井接头输送至机加工区，再利用天车搬运至车床等设备处，根据维修的需求，进行切割，重新成型；机加工完成后，根据需求将刀具等零部件焊接到已成型的钻井接头上；焊接后，将钻井接头输送至磷化区，将钻井接头机加工部分在磷化槽内进行浸泡，经一段时间后，在清水槽进行清洗；人工对机件进行尺寸等的检验，检验合格后暂存于产品暂存区。

（2）制造钻井接头：用叉车将钢材输送至机加工区，再利用天车搬运至车床等设备处，根据需求，进行切割成型；打磨后，根据要求人工进行组装得到成品；人工对机件进行尺寸等的检验，检验合格后暂存于产品暂存区。

五、污染物治理及排放分析

5.1废气污染物产生、治理及排放措施

该项目焊接采用2台二氧化碳气体保护焊机，焊接过程中产生的焊接烟尘经设备上方集气装置收集后由1根12米高的焊接烟尘排气筒P1有组织排放。本次验收对焊接烟尘排气筒P1处进行颗粒物排放验收监测。

5.2废水污染物产生、治理及排放措施

该项目无生产废水产生，员工用餐采用外购送餐制，厂内不进行餐饮加工，无餐饮废水产生。厂区排放的废水全部为员工生活废水，经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网，最终进入泰达威立雅水务有限公司处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。本次验收在厂区废水总排放口W总位置进行废水中pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷的排放验收监测。

5.3噪声产生、治理及排放措施

该项目噪声源主要为机加工、焊接设备和空压机运行产生的噪声，已采取建筑物隔声和距离衰减等降噪措施。本次验收对该项目南、北两侧厂界昼间上、下午噪声进行排放验收监测。

5.4固体废物处置措施

（1）危险固废

该项目产生的危险废物为废机油0.3t/a、含油擦拭物0.1t/a、废乳化液1.7t/a、废磷化液（废磷化液+残渣+清洗废液）0.5t/a，合计产生量2.6t/a。全部收集密封包装储存在厂区内的危险品库房内（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置，危险废物处置明细见表5.4-1。

表5.4-1              该项目危险废物产生、处置措施一览表

| 危废名称 | 主要成分 | 危废类别 | 数量（t/a） | 形态 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 废机油 | HW08 | 0.3 | 液 | 交天津合佳威立雅环境服务有限公司处理 |
| 含油擦拭物 | 油 | HW49 | 0.1 | 固 |  |
| 废乳化液 | 废乳化液 | HW09 | 1.7 | 液 |  |
| 废磷化液 | 废磷化液、残渣和清洗废液 | HW17 | 0.5 | 液 |  |
| 合计 | / | / | 2.6 | 液/固 |  |

（2）一般工业固体废物

该项目产生的一般工业固废包括机加工废铁屑3.5t/a、废焊材0.5t/a，由物资回收部门回收利用。

（3）生活垃圾

该项目员工生活产生垃圾量为2.5t/a，由环卫部门清运处理。

该项目固废产生量合计9.1t/a，经采取危废委托处置、一般工业固废物资回收、垃圾清运等处置措施后，该项目年固废排放量为0t/a。

六、环评批复要求及环评补充分析报告结论

6.1环评批复要求

《关于欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目境影响报告表的批复》（津开环评[2011]151号）。

（1）该项目生产车间应全封闭设计，侧墙不应设置风机进行排风。其焊接工序产生的粉尘，应按照报告表要求处理后由不低于10米排气筒达标排放，其执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（其排放速率标准值按外推法计算再严格50%执行）；

（2）该项目无工艺废水产生。生活废水排放执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准；

（3）该项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

（4）该项目投产后产生的危险废物应妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或进行综合利用。

6.2环评补充报告结论

（1）调整后项目的生产工序、环保设施、租赁面积、总投资等发生了变化，主要为增加了磷化工序，并增设了焊接工序的废气收集排放措施，同时扩大了租赁面积至1481m2，追加了项目投资至503万元。项目仍位于天津经济技术开发区睦宁路49号，租赁天津京工钢结构工程有限公司现有厂房，调整后项目的生产规模、产品方案均不变。

（2）项目调整后运行期废气排放源仍为焊接烟尘，增设了集气引风设备，2个焊接工位产生的焊接烟尘经1套 “集气罩+排气管道”装置引至租赁厂房顶部排放，排放高度15m。本评价采用估算模式对焊接烟尘对环境的影响进行预测，结果表明：本项目有组织排放的焊接烟尘可实现达标排放，污染物最大落地浓度远小于相应的标准限值，不会对周围大气环境及环境保护目标产生显著影响。

（3）项目调整后，固体废物仅新增了污染源磷化工序废物，其他污染源不变。废乳化液、废机油、磷化工序废物、粘油废物为危险固体废物，委托有资质的单位处理。废铁屑、废焊材为一般工业固废，交由物资回收部门回收利用。工作人员产生的生活垃圾，交由环卫部门定期清运。本项目产生的固体废物处置途径是可行的，不会对环境造成二次污染。

（4）项目调整后外排总量不变，CODcr、氨氮排放量分别为0.144t/a和0.009t/a。

（5）综上所述，调整后项目在做好各项环保措施的情况下，具有建设的环境可行性。

七、针对环评批复及补充分析报告的建设落实情况

（1）现场检查核实，该项目焊接过程中产生的焊接烟尘经设备上方集气装置收集后由1根12米高的焊接烟尘排气筒P1有组织排放。

（2）现场检查核实，该项目无生产废水产生，员工用餐采用外购送餐制，厂内不进行餐饮加工，无餐饮废水产生。厂区排放的废水主要为员工生活废水，经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网。

（3）现场检查核实，该项目产生的危险废物为废机油、含油擦拭物、乳化液、磷化工序废物（废磷化液+残渣+清洗废液），全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置；废铁屑、废焊材等一般工业固废由物资回收部门回收利用；员工生活产生垃圾由环卫部门清运处理。

（4）该项目设有专职环保人员负责日常环境管理。

八、验收监测执行的排放标准

8.1废气验收执行标准

表8.1-1                废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级限值 |
| 颗粒物 | 120 | 12 | 1.12 |  |
| 注 | 当排气筒低于15米时，其排放速率标准值按外推法计算再严格50%执行。 |  |  |  |

8.2废水排放执行标准

表8.2-1                  废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值（单位除pH外都是mg/L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6～9 | 《污水综合排放标准》DB12/356-2008三级标准 限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |

8.3厂界噪声排放执行标准

表8.3-1                 厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值 dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、北两侧厂界 | 3类区 | 昼间65 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |

- 验收监测内容

9.1废气验收监测内容

表9.1-1                   废气验收监测内容

| 产污工艺 | 测点位置 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接工序 | 焊接烟尘排气筒 | 颗粒物 | 采样2周期，3次/周期 |

表9.1-2                    废气验收监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 颗粒物 | 滤筒采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 重量法 | GB/T16157-1996 | 0.1 mg/m3 |

9.2废水验收监测内容

表9.2-1                    废水验收监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | 1 | pH、悬浮物、 化学需氧量、氨氮、总磷 | 采样2周期， 3次/周期 |

表9.2-2                    废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-89 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |

9.3噪声验收监测内容

表9.3-1                  厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、北两侧厂界界外1米处 各设1个监测点 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期，每周期昼间上、下午各监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

9.4验收监测位置图

N

欧艾森（天津）石油机械设备有限公司

车之韵汽车维修

▲S1

▲S2

第六大街

◎P1

★W总

说明： ★生活废水采样点位

◎工业废气（有组织）采样点

▲厂界噪声监测点

厂房

图9.4-1  验收监测位置图

十、验收监测数据的控制和质量保证

10.1监测期间工况的质量保证

监测质量保证严格执行国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

10.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

10.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

10.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

10.5质量控制与质量保证措施

（1）废气

监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）废水

监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），每批水样分析的同时抽取不少于10%的平行双样。

（3）噪声

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

十一、验收监测结果

11.1废气验收监测结果，见表11.1-1

表11.1-1          废气排放监测结果     （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标 准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 焊接烟尘 排气筒 | 颗粒物 | 排放浓度 | 6.8 | 1.9 | 11.3 | 6.0 | 2.7 | 10.5 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.26 ×10-2 | 4.16 ×10-3 | 2.12 ×10-2 | 1.19 ×10-2 | 5.63 ×10-3 | 1.91 ×10-2 | 1.12 | 达标 |

11.2废水验收监测结果，见表11.2-1

表11.2-1     厂区废水总排放口W总水质监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | pH值 | 2015年12月9日 | 6.89 | 6.94 | 6.90 | / | 6~9 | 单次最大、 最小值达标 |
|  |  | 2015年12月10日 | 7.19 | 7.49 | 7.41 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2015年12月9日 | 60 | 68 | 54 | 61 | 400 | 达标 |
|  |  | 2015年12月10日 | 74 | 82 | 87 | 81 |  |  |
|  | 化学 需氧量 | 2015年12月9日 | 94 | 81 | 78 | 84 | 500 | 达标 |
|  |  | 2015年12月10日 | 157 | 164 | 182 | 168 |  |  |
|  | 氨氮 | 2015年12月9日 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 35 | 达标 |
|  |  | 2015年12月10日 | 16.8 | 16.7 | 17.3 | 16.9 |  |  |
|  | 总磷 | 2015年12月9日 | 1.57 | 1.14 | 1.10 | 1.27 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2015年12月10日 | 2.06 | 2.42 | 2.56 | 2.35 |  |  |

11.3厂界噪声监测结果，见表11.3-1

表11.3-1                厂界噪声验收监测结果              单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧厂界S1 | 上午 | 56 | 55 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 58 | 59 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 北侧厂界S2 | 上午 | 62 | 63 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 63 | 63 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

11.4污染物排放总量核算

根据该项目环评批复污染物排放总量控制指标，本次验收监测确定的总量控制污染因子为废气中颗粒物、废水排放量、废水中化学需氧量、氨氮、固体废物年排放总量。

11.4.1 废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式： Gi=Ci×N×10-3

式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放速率（千克/小时）；

N—全年计划生产时间（小时/年）。

表11.4-1               废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程 排放速率 （kg/h） | 本期排放 年时基数 （h/a） | 本期工程实际 排放总量 (t/a) | 本期工程 核定排放总量（t/a） | 全厂实际排放总量 (t/a) | 全厂核定 排放总量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.24×10-2 | 400 | 0.00496 | 0.0795 | 0.00496 | 0.0795 |

11.4.2 废水污染物排放总量

废水污染物总量计算公式：Gi=Ci×Q×10-6

式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放浓度（毫克/升）；

Q—废水年排放量（吨/年）

表11.4-2               废水污染物排放总量核算表

| 污染物 名称 | 本期工程 排放浓度 （mg/L） | 本期工程 排放总量 （t/a） | 本期工程 核定总量（t/a） | 全厂实际 排放总量 (t/a) | 区域平衡替代 本期工程削减量（t/a） | 排放 增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放量 | / | 360 | 360 | 360 | 0 | +360 |
| 化学 需氧量 | 126 | 0.045 | 0.144 | 0.045 | 0.023 | +0.022 |
| 氨氮 | 13.8 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0 | +0.005 |

区域平衡替代削减量的计算：

欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目建成后废水排放量360t/a，出厂废水排至泰达威立雅水务有限公司。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。氨氮出厂排放浓度低于一级B标准值，区域平衡削减量为0。

①该项目排放废水中的污染物经泰达威立雅水务有限公司削减后的最终环境排放增加量为：

CODcr环境排放增加量：360×60×10-6=0.022吨/年

②该验收项目的区域平衡替代削减量为（全厂实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

CODcr区域平衡代替消减量：0.045-0.022=0.023吨/年

11.4.3 固体废物排放总量

废水污染物总量计算公式：G=∑Q×N×10-7

式中：G—排放总量（吨/年）；∑Q—各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N—全年计划生产时间（小时/年）。

（1）固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量=（2.6+4+2.5）×10-4

=0.00091万t/a

（2）固废处置总量

G处置量=0.00091万t/a

（3）固废排放总量

G排放量=0万t /a

十一、验收监测结论

一、你公司投资503万元人民币将公司整体搬迁至天津经济技术开发区睦宁路49号，建设《欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目》。该项目原环评设计拟租赁天津京工钢结构工程有限公司原有厂房东半部分，租赁面积700m2，将原厂区整体搬迁至该租赁厂房内，进行石油机械设备的维修和组装，无土建工程。在实际建设过程中，由于业务需求变化，欧艾森公司对原建设方案进行了调整，按照项目审批部门要求委托天津市环境保护科学研究院滨海分院编写了环评补充报告，主要变更内容包括：厂房租赁面积（现租赁整座厂房）调整为1481m2，增设磷化区和员工休息区，项目的生产规模和产品方案不变，通过机加工、焊接、磷化等工序进行钻井接头的制造和维修（原环评和环评批复涉及的产品“石油机械设备”，现明确为“钻井接头”）。该项目实际环保投资5.3万元，占工程实际总投资的1.1%。2011年11月开工建设，2011年11月竣工并投入试运行，设计生产能力为年维修、制造钻井接头100件，现阶段实际年维修、制造钻井接头100件，达到设计生产能力的100%，满足环保验收对生产负荷的要求。

二、你公司执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，建设期间基本完成了环保设施的建设。试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收由天津经济技术开发区环境保护监测站和协作监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司共同完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的监测结果表明：焊接烟尘排气筒中的颗粒物排放浓度两周期监测最大值11.3mg/m3，排放速率两周期监测最大值2.12×10-2kg/h，符合国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求。

本次验收项目废水总排放口W总废水各项监测值分别是pH6.89—7.49、悬浮物81mg/L、化学需氧量168mg/L、氨氮16.9mg/L、总磷2.35mg/L（pH为单次监测结果最大值、最小值范围，无量纲，其他项目均为监测结果日均最大值）均满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中规定的三级排放标准限值要求。

厂界噪声排放昼间最大值63分贝，满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼间噪声排放标准限值要求。

项目污染物排放总量分别是：废气中颗粒物出厂排放总量0.00496t/a，满足环评批复中0.0795t/a的限值要求；废水中化学需氧量出厂排放总量0.045t/a（经区域污水处理厂平衡削减后的环境排放增加量0.022t/a）、氨氮出厂排放总量0.005t/a（即环境排放增加量0.005t/a），满足环评批复要求。

四、经检查

1、该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气、废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌。

2、该项目已按批复要求的各类固体废物进行收集、储存，并进行综合利用。