城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）

项目竣工环境保护验收监测报告表

一、建设项目概况

南车（天津）地铁车辆有限公司于2016年1月28日将公司名称变更为天津中车四方轨道车辆有限公司（见附件企业名称变更函），其厂址位于天津市北辰科技园（南区）高新大道79号，主要从事铁路机车车辆机动车组制造。2010年，天津中车四方轨道车辆有限公司建设《天津中车四方轨道车辆有限公司天津城轨车辆修造基地建设项目》，该项目总占地面积242044m2，总建筑面积107366m2，计划分三期进行建设并预留远期发展用地。截止目前，已完成一期工程建设，主要包括：总装厂房、物流中心、配管配线厂房、表面处理厂房、试验厂房、编组静调厂房、总降压站、牵引变电所、天然气调压站、试验线以及其他配套的铁路、道路、绿化、围墙以及厂区地下管线等，年产地铁车辆150辆，并于2011年11月通过天津市北辰区环境保护局竣工环境保护验收批复（批复文件：津辰环保许可验[2011]89号）。

为满足市场需求、促进发展，2014年天津中车四方轨道车辆有限公司投资2337万元在一期项目厂区内空地建设《城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）》（即本次验收项目），2014年6月委托天津市环境保护科学研究院完成该项目环评报告表的编制，2014年10月14日通过天津市北辰区环境保护局批复（批复文件号：津辰环保许可表[2014]44号）。二期工程主要新建联合厂房二，总占地面积2592m2，总建筑面积2592m2，并在联合厂房二内划分为轮对检修区、构架检修区，并购置相应设备对地铁车辆轮轴及转向架进行检修。2014年9月开工建设，2015年8月建成并投入试运行，环评设计年检修轮对600条/年，转向架300个/年。现阶段实际年检修轮对300条/年，由于市场原因目前无转向架检修订单，为满足环保验收对生产负荷75%的要求，验收监测当日调整生产和环保设施100%满负荷运行。

天津中车四方轨道车辆有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向北辰区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”赴项目现场，依据北辰区环境保护局对该项目提出的环评批复要求，对该项目环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）竣工环境保护验收监测方案》，于2015年11月30日、12月1日依据验收方案进行了现场采样监测。

二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●国家环保总局文件环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》；

●《城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）环境影响报告表》

天津市环境保护科学研究院，2014.6；

●天津市北辰区环境保护局文件，津辰审环[2014]44号“关于城轨车辆修造

基地建设项目联合厂房二（二期工程）环境影响报告表的批复”

●城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）环保验收监测委托书；

●城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）竣工环境保护验收监测

方案；

●天津中车四方轨道车辆有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及

其它各种批复文件。

三、工程分析

- 3.1 工程建设内容

二期工程主要新建联合厂房二，总占地面积2592m2，总建筑面积2592m2，并在联合厂房二内划分为轮对检修区、构架检修区，并购置相应设备对地铁车辆轮轴及转向架进行检修。具体建设内容见详表3.1-1：

表3.1-1                 二期项目工程一览表

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积m2 |  | 层数 | 建筑构造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轮对检修区 | 1512 |  | 1 | 轻钢 |
| 2 | 构架检修区 | 1080 |  | 1 | 轻钢 |
| 合计 | 联合厂房 | 2592 |  | 1 | 轻钢 |
| 公用、辅助工程 |  |  |  |  |  |
| 隔油沉淀池 |  |  | 新建 |  |  |
| 环保工程 |  |  |  |  |  |
| 依托一期工程 |  |  |  |  |  |

3.2项目投资情况

该项目总投资2337万元人民币，其中环保投资86万元，占项目总投资的3.68%。

表3.2-1                     环保投资列表

| 序号 | 项目 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期环保措施 | 10 |
| 2 | 设备选用低噪声型，隔声、 减振措施及墙体敷设吸声材料 | 30 |
| 3 | 排风装置 | 10 |
| 4 | 隔声降噪措施 | 10 |
| 5 | 竣工环保验收费用 | 6 |
| 6 | 隔油沉淀池 | 20 |
| 合计 |  | 86 |

3.3项目劳动定员及生产制度

该项目新增劳动人员30人，采用一班制，每班8小时，全年工作250天（合计2000h/a）。

3.4设计生产规模及实际达产负荷

该项目环评设计年检修轮对600条/年，转向架300个/年。现阶段实际年检修轮对300条/年，由于市场原因目前无转向架检修订单，为满足环保验收对生产负荷75%的要求，验收监测当日调整生产和环保设施100%满负荷运行。

3.5主要原辅料及用量

表3.5-1                  主要原辅材料一览表

| 序号 | 项目 | 年消耗量 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 消耗量 |  |
| 1 | 环保清洗剂（乙二醇30%） | L | 30 | 外购 |
| 2 | 脱漆剂（二氯甲烷30%） | kg | 600 | 外购 |
| 3 | 焊条 | 根 | 40 | 外购 |
| 4 | 煤油 | t | 0.8 | 外购 |
| 5 | 新水 | m3/a | 200 | 经济区供水管网 |
| 6 | 电 | 万kWh/a | 0.5 | 经济区电网 |

3.6主要生产设备

表3.6-1                  主要生产设备一览表

| 序号 | 单元名称 | 设备名称 | 数量（台/套） | 工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向架检修分解工艺 | 轮对退卸、压装机 | 1 | 轮对压装 |
| 2 |  | 轮对动平衡机 | 1 | 轮对动平衡 |
| 3 |  | 单梁3T起重机 | 1 | 起重机 |
| 4 |  | 双梁10T起重机 | 1 |  |
| 5 |  | 悬挂式2T起重机 | 1 |  |
| 6 |  | 车轴磁粉探伤机 | 1 | 车轴、构架及轴箱体探伤 |
| 7 |  | 超声波探伤机（便携式） | 1 |  |
| 8 |  | 便携式磁粉探伤仪 | 1 |  |
| 9 |  | 便携式轴承退卸压装机 | 1 | 轴承退卸、检测及组装 |
| 10 |  | 轴承退卸感应加热器 | 1 |  |
| 11 |  | 轴承组装感应加热器 | 1 |  |
| 12 |  | 轴承检测设备（外圈外径测量仪、内圈内径测量仪、内圈外径测量仪、外径游隙凸出测量仪、滚子直径测量仪、滚子长度测量仪） | 1 |  |
| 13 |  | 轴承滚子探伤机 | 1 | 轴承退卸、检测及组装 |
| 14 |  | 内外圈探伤仪 | 1 |  |
| 15 |  | 定量注脂机 | 1 | 轴箱注脂及跑合 |
| 16 |  | 轴箱跑合及齿轮箱油洗试验台 | 1 |  |
| 17 |  | 立式空调 | 3 | 轴承清洗、检验 |
| 18 |  | 除湿器 | 3 | -- |
| 19 |  | 便携式三坐标测量仪 | 1 | 构架测量 |
| 20 |  | 轴承储运一体化小车 | 2 | 轮对分解机及清洗 |
| 21 | 轮轴检修分解工艺 | 轮对附件储运工装 | 2 |  |
| 22 |  | 齿轮箱支撑轮 | 5 |  |
| 23 |  | 车轮存放工装 | 4 | 车轮车轴存放及预组 |
| 24 |  | 车轴存放工装 | 2 |  |
| 25 |  | 车轮打磨工装 | 2 |  |
| 26 |  | 车轮预组合 | 1 |  |
| 27 |  | 轴承清洗槽 | 2 | 轴承检测 |
| 28 |  | 轴承检测台位 | 2 |  |
| 29 |  | 轴承存放台位 | 3 |  |
| 30 |  | 轴承吊具 | 4 | 通用工具 |
| 31 |  | 车轮吊具（三爪、立式） | 4 |  |
| 32 |  | 转向架附件存放工装 | 4 | 转向架检修 |
| 33 |  | 构架轨道运输小车 | 2 | 转向架检修 |
| 34 |  | 构架存放工装 | 2 |  |
| 35 |  | 构架分解台 | 2 |  |
| 36 |  | 构架吊具 | 2 |  |
| 37 |  | 转向架落成台位 | 1 |  |
| 38 |  | 轮对转盘 | 4 | -- |
| 39 |  | 轮轴转盘 | 1 | -- |
| 40 |  | 转向架转盘 | 6 | -- |

3.7项目用水情况

本项目产生的废水包括生产废水和员工日常生活废水，员工用餐依托厂区原有食堂，本项目无食堂含油废水产生。生产废水为清洗间轮对、轴箱以及构架产生的清洗废水，通过本项目新建隔油沉淀池处理后与生活废水汇总经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网，最终进入北辰区科技园污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。项目废水排放总量200t/a。

四、生产工艺流程

4.1 轮对检修工作线

工艺流程简述：

（1）轮对、轴箱清洗：首先待清洗轮对由作业人员推进清洗间，再使用速可洁-II型高效清洗剂和水按照1:3混合后使用高压水枪冲洗（该清洗剂外观蓝色透明液体，特性中性，气味果香，比重（20℃）1.03±0.01，pH值为8，不挥发）。一条轮对清洗时间约为20min，具体情况示轮对脏污程度而定。

（2）轮对脱漆：轮对脱漆工序设在轮对脱漆间进行，一次进行2条轮对脱漆作业，脱漆间内设有2台边墙防爆排风机和防爆照明灯管以及工装料架，脱漆作业首先将待脱漆轮对由作业人员推入脱漆间，使用干棉布擦拭轮对车轴，再使用沾有高效环氧脱漆剂的毛刷涂于8车轴漆的部位上，对于漆膜厚的部位可反复涂刷2-3次，涂刷3-5分钟直至漆膜自然脱落。

（3）清洗探伤：清洗探伤时将待清洗探伤工件推至清洗探伤间，清洗探伤间用于分体式齿轮箱上下盖的清洗、轴承的清洗和磁粉探伤（属于辐射豁免）。此工艺采用煤油槽清洗。

（4）轴承间：轴承间用于轴承的检测和存放，需满足温湿度要求和防尘标准要求。轴承组装和轴箱体用于轴承压装、轴箱体安装，需满足温湿度要求和一般防尘要求。

4.2 转向架检修工作线

转向架分解区、构架检修工作线，主要包括转向架分解区、构架清洗区、构架脱漆间、构架探伤和修补间、三坐标测量间、转向架组装区、转向架压载区、转向架交检和发运区。分解后的构架进行流水刷洗后进入脱漆间采用高效环氧脱漆剂脱漆，脱漆后对构架进行磁粉探伤，部分存在缺陷的构架需要进行补焊处理。

五、污染物治理及排放分析

5.1废气污染物治理及排放分析

5.1.1脱漆间废气无组织排放

该项目脱漆间在对构架和轮对脱漆时，使用高效环氧脱漆剂对车轴漆部位涂刷，此过程会产生挥发性有机废气，以VOCs计，经脱漆间侧排风机无组织排放至室外。故本次验收在天津中车四方轨道车辆有限公司厂区下风向厂界10米处布设3个废气无组织排放监控测点，进行连续两个周期的VOCs无组织排放验收监测。

5.1.2补修间废气无组织排放

该项目补修间对部分存在缺陷的构架进行补焊处理，焊丝主要成分为锡，不含重金属，产生的焊接烟尘经车间无组织排放。本次验收在天津中车四方轨道车辆有限公司厂区上风向布设1个废气监控参照点，下风向厂界10米处布设3个废气无组织排放监控测点，进行连续两个周期的颗粒物无组织排放验收监测。

5.2 废水污染物产生、治理、排放分析

该项目产生的废水包括生产废水和员工日常生活废水，员工用餐依托厂区原有食堂，本项目无食堂含油废水产生。生产废水为清洗间轮对、轴箱以及构架产生的清洗废水，通过本项目新建隔油沉淀池处理后与生活废水汇总经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网，最终进入北辰区科技园污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。本次验收在隔油池出口和厂区废水总排放口W总中进行pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类的排放验收监测。

5.3 噪声污染治理及排放分析

该项目主要噪声源为清洗机、焊接机、风机等设备运行时产生的噪声，已采取设备减振、车间墙体隔声、距离衰减等降噪措施。本次验收对该项目四侧厂界进行昼间上、下午噪声排放验收监测。

5.4固废产生及处置措施分析

- （1）危险固废

该项目产生的危险废物主要包括：脱漆过程产生的废漆渣0.02t/a及废棉纱0.01t/a、废磁悬液0.8t/a、废煤油0.8t/a，合计产生量1.63t/a。全部收集密封包装储存在厂区内的危险品库房内（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置，危险废物处置明细见表5.4-1。

表5.4-1            该项目危险废物产生、处置措施一览表

| 危废名称 | 主要成分 | 危废类别 | 数量（t/a） | 形态 | 运输包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废漆渣 | 油漆 | HW49 | 0.02 | 固 | 交天津合佳威立雅环境服务有限公司处理 |
| 废含油棉纱 | 油 | HW49 | 0.01 | 固 |  |
| 废磁悬液 | 荧光磁粉、消泡剂、分散剂、防腐剂 | HW09 | 0.8 | 液 |  |
| 废煤油 | 煤油 | HW08 | 0.8 | 液 |  |
| 合计 | / | / | 1.63 | 液/固 |  |

- （2）一般工业固废

该项目无一般工业固废产生。

（3）生活垃圾

该项目员工生活垃圾量3.75 t/a，由市容部门统一处理

该项目固废产生量合计5.38t/a，经采取危废委托处置、生活垃圾清运等处置措施后，该项目年固废排放量为0t/a。

六、环评批复要求

《关于城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）环境影响报告表的批复》（津辰审环[2014]44号）。

你公司报来的《城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

- 南车（天津）地铁车辆有限公司天津城轨车辆修造基地建设项目于北辰科技园区高新大道79号，项目共分三期建设。目前一期工程已通过竣工环境保护验收。二期项目拟投资1873万元人民币，在现有厂区内北侧建设联合厂房二。本项目占地面积为2592m2，建筑面积为2592m2。联合厂房二内设轮对检修区和构架检修区，主要用于对地铁车辆轮轴及转向架的检修。根据本报告表结论意见，拟建项目符合国家产业政策要求，在落实项目环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，具备环境可行性。经研究，同意该项目建设。

- 项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

1、项目建设应严格遵守天津市人民政府《天津市清新空气行动方案》和市环保局《关于落实清新空气清水河道行动要求强化建设项目环境管理的通知》。

2、严格落实施工期的各项污染防治措施，重点落实施工期扬尘和噪声的污染防治工作，将施工期的环境影响降到最低。严谨夜间施工，确需夜间施工的须经环保行政主管部门审批后，方可施工，并将施工期对环境的影响降低到最低限度，避免扰民现象发生。

3、该项目脱漆废气以无组织形式排放，排放应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中新污染源VOC的排放监控浓度限值。

4、该项目焊接工艺产生的废气以无组织形式排放，排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

5、该项目建成后全厂不新增职工。该项目清洗废水经隔油池沉淀处理后，由厂总口排入市政管网，最终进入北辰科技园区污水处理厂。

6、项目建设选用低噪声设备，并对项目内声源设备合理布局，采取隔声、减振、降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。

7、各种固体废物分类收集，明确处理去向，避免产生二次污染，漆皮、废棉纱及废煤油等危险废物，交由有资质的单位处理。

三、项目运营期新增水污染物排放总量：COD0.26吨/年，氨氮0.057吨/年，由北辰区科技园区污水处理厂削减平衡解决。

四、执行标准：

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级

《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB12/524-2014）

《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

七、环评批复建设落实情况

7.1环保审批手续及该项目工程“三同时”执行情况

本次验收现场检查核实天津中车四方轨道车辆有限公司的建设履行了环境影响审批手续，根据环境影响评价和北辰区行政审批局要求，按照初步设计环保篇进行了环保设施的建设，做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。该项目建设地点、生产方案与环评报告表批复内容相符，实际在联合厂房二购置相应设备对地铁车辆轮轴及转向架进行检修。具体建设落实情况详见对照表7.2-1。

表7.2-1   天津市北辰区行政审批局文件环评批复要求及工程建设落实情况对照

| 序号 | 类别 | 北辰区行政审批局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 工程实际建设情况 |  |
| 1 | 工程 建设内容 | 该项目建设于北辰科技园区高新大道79号，项目共分三期建设。目前一期工程已通过竣工环境保护验收。二期项目拟投资1873万元人民币，在现有厂区内北侧建设联合厂房二。本项目占地面积为2592m2，建筑面积为2592m2。联合厂房二内设轮对检修区和构架检修区，主要用于对地铁车辆轮轴及转向架的检修。 | 二期工程主要新建联合厂房二，总占地面积2592m2，总建筑面积2592m2，并在联合厂房二内划分为轮对检修区、构架检修区，并购置相应设备对地铁车辆轮轴及转向架进行检修。 | 符合 |
| 2 | 废气 | 该项目脱漆废气以无组织形式排放，排放应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中新污染源VOC的排放监控浓度限值。 该项目焊接工艺产生的废气以无组织形式排放，排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 | 该项目脱漆间在对构架和轮对脱漆时，使用高效环氧脱漆剂对车轴漆部位涂刷，此过程会产生挥发性有机废气，以VOCs计，经脱漆间侧排风机无组织排放至室外。 该项目补修间对部分存在缺陷的构架进行补焊处理，焊丝主要成分为锡，不含重金属，产生的焊接烟尘经车间无组织排放。 | 符合 |
| 3 | 废水 | 该项目建成后全厂不新增职工。该项目清洗废水经隔油池沉淀处理后，由厂总口排入市政管网，最终进入北辰科技园区污水处理厂。 | 该项目产生的废水包括生产废水和员工日常生活废水，员工用餐依托厂区原有食堂，本项目无食堂含油废水产生。生产废水为清洗间轮对、轴箱以及构架产生的清洗废水，通过本项目新建隔油沉淀池处理后与生活废水汇总经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网，最终进入北辰区科技园污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。 | 符合 |
| 4 | 噪声 | 项目建设选用低噪声设备，并对项目内声源设备合理布局，采取隔声、减振、降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。 | 该项目主要噪声源为清洗机、焊接机、风机等设备运行时产生的噪声，已采取设备减振、车间墙体隔声、距离衰减等降噪措施。 | 符合 |
| 5 | 固体 废物 | 各种固体废物分类收集，明确处理去向，避免产生二次污染，漆皮、废棉纱及废煤油等危险废物，交由有资质的单位处理。 | 该项目产生的危险废物主要包括：脱漆过程产生的废漆渣及废棉纱、废磁悬液、废煤油，全部收集密封包装储存在厂区内的危险品库房内（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置。 | 符合 |
| 6 | 排污口规范化 | 建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。 | 该项目建设过程中，已按照环评批复要求，在废水排放和固体废物存放地设置了标识牌，在废水排放口设置了标准化采样口。 | 符合 |
| 7 | 环境管理 | 建立公司环保规章制度，设一名专（兼）职环保人员负责公司环保日常管理工作。 | 该项目设有专职环保人员负责日常环境管理。 | 符合 |

八、验收监测执行的排放标准

8.1废气验收执行标准

表8.1-1                 无组织废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |  |
| VOCs | 周界外浓度最高点 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物 排放控制标准》 DB12/524-2014表5 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值 |

8.2废水验收执行标准

表8.2-1                 废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 执行依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 生化需氧量 | 300 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |
| 石油类 | 20 |  |

8.3厂界噪声验收执行标准

表8.3-1                 厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 3类区 | 昼间65 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |

九、验收监测内容

9.1 废气验收监测内容

表9.1-1                  废气验收监测内容

| 污染位置 | 采样位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱漆间、 补修间 | 厂界上风向1#参照点 | 颗粒物 | 采样2周期， 3次/周期 |
|  | 厂界下风向2#测点 | 颗粒物 |  |
|  | 厂界下风向3#测点 | 颗粒物 |  |
|  | 厂界下风向4#测点 | 颗粒物 |  |
|  | 厂界下风向5#测点 | VOCs |  |
|  | 厂界下风向6#测点 | VOCs |  |
|  | 厂界下风向7#测点 | VOCs |  |

表9.1-2                 废气验收监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| VOCs（35项） | 吸附 管采样 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000 | 气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | / |
| 颗粒物 | 滤膜采样 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.1mg/m3 |
| 附注 | VOCs（35项），每一项均对应一个检出限，故表中未一一列出。 |  |  |  |  |

9.2废水验收监测内容

表9.2-1                       废水监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | 1 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类 | 采样2周期， 3次/周期 |

表9.2-2                      废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |

9.3厂界噪声

厂界噪声监测内容、监测方法见表9.3-1，具体监测位置见监测位置附图。

表9.3-1                 厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北四侧厂界界外1 米处各布设1个监测点，共4各监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期， 每周期昼间上、下午各监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

空              地

表面处理联合厂房

N

第一、二周期

监测风向

总 装 联 合 厂 房

轮轴检修厂房

园

区

路

空

地

园           区           路

说明：★废水采样点

○工业废气（无组织）采样点

▲厂界噪声监测点

天津中车四方轨道车辆有限公司

★厂区废水总排口

隔油池出口

★

○1#

○4#

○3#

○2#

○7#

○6#

○5#

▲S1

▲S2

S3▲

▲S4

排风扇

排风扇

9.4验收监测位置图

十、验收监测质量保证措施

- 10.1验收期间生产负荷质量保证措施

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到其设计规模的75%以上运行。

10.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

10.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

10.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

10.5质量控制与质量保证措施

（1）废气

监测实行全过程的质量保证，无组织废气按照《无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）废水

监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），每批水样分析的同时抽取不少于10%的平行双样。

（3）噪声

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测时前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

十一、验收监测结果

11.1废气无组织排放监测结果

表11.1-1                     厂界下风向第一周期VOC单组分含量（35项）监测结果                      （排放浓度mg/m3）

| 检测 项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  |  | 第2频次 |  |  | 第3频次 |  |  |
|  |  | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  | 氯丙烯 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  | 二氯甲烷 | 4.42×10-2 | 1.88×10-2 | 3.25×10-3 | 1.21×10-2 | 1.31×10-2 | 1.10×10-2 | 1.02×10-2 | 0.001L | 1.98×10-2 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  | 三氯甲烷 | 5.70×10-3 | 3.15×10-3 | 1.47×10-3 | 3.82×10-3 | 2.16×10-3 | 2.86×10-3 | 2.38×10-3 | 0.0004L | 2.81×10-3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 四氯化碳 | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 3.67×10-3 | 1.92×10-3 | 8.84×10-4 | 2.01×10-3 | 1.17×10-3 | 1.68×10-3 | 1.32×10-3 | 0.0008L | 2.22×10-3 |
|  | 苯 | 8.80×10-3 | 3.68×10-3 | 7.91×10-4 | 3.80×10-3 | 2.26×10-3 | 2.52×10-3 | 2.65×10-3 | 0.0004L | 3.67×10-3 |
|  | 三氯乙烯 | 4.19×10-3 | 6.89×10-4 | 5.24×10-4 | 7.38×10-4 | 0.0005L | 0.0005L | 5.38×10-4 | 0.0005L | 7.24×10-4 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 4.25×10-3 | 2.21×10-3 | 6.02×10-4 | 2.24×10-3 | 1.16×10-3 | 1.67×10-3 | 1.53×10-3 | 0.0004L | 2.22×10-3 |

| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  |  | 第2频次 |  |  | 第3频次 |  |  |
|  |  | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  | 甲苯 | 2.36×10-2 | 5.09×10-3 | 6.87×10-4 | 5.00×10-3 | 3.29×10-3 | 2.56×10-3 | 3.50×10-3 | 0.0004L | 3.80×10-3 |
|  | 反式-1,3-二氯丙烯 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 四氯乙烯 | 2.19×10-2 | 7.44×10-3 | 0.0004L | 4.65×10-3 | 7.77×10-3 | 0.0004L | 5.06×10-3 | 0.0004L | 5.70×10-3 |
|  | 1,2-二溴乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 氯苯 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 乙苯 | 8.35×10-3 | 4.81×10-3 | 0.0003L | 4.75×10-3 | 1.75×10-2 | 2.12×10-3 | 1.73×10-2 | 7.31×10-4 | 3.40×10-3 |
|  | 对间二甲苯 | 2.23×10-2 | 1.65×10-2 | 7.00×10-4 | 1.67×10-2 | 5.71×10-2 | 7.62×10-3 | 5.95×10-2 | 3.78×10-3 | 1.16×10-2 |
|  | 邻二甲苯 | 8.90×10-3 | 7.29×10-3 | 0.0006L | 7.67×10-3 | 2.18×10-2 | 3.53×10-3 | 2.38×10-2 | 1.53×10-3 | 5.28×10-3 |
|  | 苯乙烯 | 1.87×10-3 | 6.73×10-4 | 0.0006L | 7.00×10-4 | 9.73×10-4 | 0.0006L | 7.26×10-4 | 0.0006L | 0.0006L |
|  | 4-乙基甲苯 | 2.27×10-3 | 1.53×10-3 | 0.0008L | 1.60×10-3 | 3.11×10-3 | 0.0008L | 3.63×10-3 | 0.0008L | 1.15×10-3 |
|  | 1,3,5-三甲基苯 | 1.05×10-3 | 9.36×10-4 | 0.0007L | 1.02×10-3 | 2.00×10-3 | 0.0007L | 2.18×10-3 | 0.0007L | 7.60×10-4 |
|  | 1,2,4-三甲基苯 | 4.63×10-3 | 4.45×10-3 | 0.0008L | 4.78×10-3 | 9.17×10-3 | 2.39×10-3 | 1.03×10-2 | 2.81×10-3 | 3.55×10-3 |
|  | 1,3-二氯苯 | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L |
|  | 1,4-二氯苯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 苄基氯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 1,2-二氯苯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 1,2,4-三氯苯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 六氯丁二烯 | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L |
| 以上35种VOC 合计 |  | 1.66×10-1 | 7.91×10-2 | 8.90×10-3 | 7.16×10-2 | 1.43×10-1 | 3.80×10-2 | 1.45×10-1 | 8.85×10-3 | 6.67×10-2 |

表11.1-2                     厂界下风向第二周期VOC单组分含量（35项）监测结果                      （排放浓度mg/m3）

| 检测 项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  |  | 第2频次 |  |  | 第3频次 |  |  |
|  |  | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  | 氯丙烯 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  | 二氯甲烷 | 2.62×10-3 | 1.43×10-3 | 0.001L | 1.13×10-3 | 1.41×10-3 | 1.67×10-3 | 1.56×10-3 | 1.37×10-3 | 1.77×10-3 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  | 三氯甲烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 四氯化碳 | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 1.21×10-3 | 8.74×10-4 | 0.0008L | 1.47×10-3 | 1.11×10-3 | 1.26×10-3 | 1.47×10-3 | 0.0008L | 2.16×10-3 |
|  | 苯 | 1.89×10-3 | 2.44×10-3 | 0.0004L | 2.61×10-3 | 9.91×10-3 | 2.72×10-3 | 2.40×10-3 | 1.41×10-3 | 4.43×10-3 |
|  | 三氯乙烯 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |

| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  |  | 第2频次 |  |  | 第3频次 |  |  |
|  |  | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 1,2-二氯丙烷 | 1.31×10-3 | 1.33×10-3 | 0.0004L | 1.36×10-3 | 1.08×10-3 | 1.58×10-3 | 1.44×10-3 | 1.08×10-3 | 2.51×10-3 |
|  | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  | 甲苯 | 1.60×10-3 | 1.61×10-3 | 6.17×10-4 | 2.19×10-3 | 9.28×10-3 | 2.33×10-3 | 1.37×10-3 | 1.04×10-3 | 2.89×10-3 |
|  | 反式-1,3-二氯丙烯 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 四氯乙烯 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 2.73×10-3 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 1,2-二溴乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 氯苯 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
|  | 乙苯 | 8.08×10-4 | 6.64×10-4 | 4.71×10-4 | 7.90×10-4 | 9.12×10-4 | 8.59×10-4 | 6.19×10-4 | 3.41×10-4 | 8.74×10-4 |
|  | 对间二甲苯 | 3.08×10-3 | 1.79×10-3 | 1.96×10-3 | 2.07×10-3 | 2.47×10-3 | 1.91×10-3 | 1.41×10-3 | 1.02×10-3 | 1.93×10-3 |
|  | 邻二甲苯 | 1.22×10-3 | 7.90×10-4 | 6.39×10-4 | 9.16×10-4 | 9.76×10-4 | 7.42×10-4 | 6.73×10-4 | 0.0006L | 8.67×10-4 |
|  | 苯乙烯 | 6.02×10-4 | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 6.51×10-4 | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L |
|  | 4-乙基甲苯 | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L |
|  | 1,3,5-三甲基苯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 1,2,4-三甲基苯 | 9.34×10-4 | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L |
|  | 1,3-二氯苯 | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L |
|  | 1,4-二氯苯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 苄基氯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 1,2-二氯苯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 1,2,4-三氯苯 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L |
|  | 六氯丁二烯 | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L | 0.0006L |
| 以上35种VOC 合计 |  | 1.53×10-2 | 1.09×10-2 | 3.68×10-3 | 1.25×10-2 | 2.78×10-2 | 1.58×10-2 | 1.10×10-2 | 6.27×10-3 | 1.74×10-2 |
| 注 |  | - 表中对间二甲苯为对二甲苯和间二甲苯合在一起的数据，没法分开出数据。 2、 以上检测数据中“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11.1-3                              厂界无组织35项VOC合计监测结果               （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测点位 | 检测 项目 | 周期 | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放标准限值 | 执行 标准 | 各周 期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1频次 |  |  | 第2频次 |  |  | 第3频次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 | 厂界下风向5#监测点 | 厂界下风向6#监测点 | 厂界下风向7#监测点 |  |  |  |
|  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 |  |  |  |
| 厂区 | 35项VOC合计 | 第一 周期 | 1.66×10-1 | 7.91×10-2 | 8.90×10-3 | 7.16×10-2 | 1.43×10-1 | 3.80×10-2 | 1.45×10-1 | 8.85×10-3 | 6.67×10-2 | 2.0 | （1）* | 达标 |
|  |  | 第二 周期 | 1.53×10-2 | 1.09×10-2 | 3.68×10-3 | 1.25×10-2 | 2.78×10-2 | 1.58×10-2 | 1.10×10-2 | 6.27×10-3 | 1.74×10-2 | 2.0 | （1）* | 达标 |
| 附 | *（1）工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB12/524-2014表5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11.1-4        厂界无组织颗粒物排放监测结果        浓度单位：mg/m3

| 监测 项目 | 周期 | 监测点位 |  | 厂界颗粒物 无组织排放监测结果 |  |  | 无组织排放标准限值 | 厂界浓度最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 颗 粒物 | 第一周期 | 厂界 上风向 | 1#测点 | 0.241 | 0.240 | 0.241 | / | / |
|  |  | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.307 | 0.293 | 0.363 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.326 | 0.293 | 0.295 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.358 | 0.327 | 0.361 | 1.0 | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 上风向 | 1#测点 | 0.154 | 0.119 | 0.138 | / | / |
|  |  | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.292 | 0.260 | 0.207 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.225 | 0.206 | 0.208 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.188 | 0.205 | 0.223 | 1.0 | 达标 |

11.2废水验收监测结果

表11.2-1     厂区废水总排放口水质监测结果      （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结果日均值 | 排放标准限值 | 各周期日均值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 隔油池出口 | pH | 2015年11月30日 | 7.93 | 7.89 | 7.90 | / | / | / |
|  |  | 2015年12月1日 | 7.18 | 7.22 | 7.20 | / | / | / |
|  | 石油类 | 2015年11月30日 | 0.14 | 0.88 | 0.06 | 0.36 | / | / |
|  |  | 2015年12月1日 | 0.09 | 0.83 | 0.05 | 0.32 | / | / |
|  | 悬浮物 | 2015年11月30日 | 67 | 73 | 57 | 66 | / | / |
|  |  | 2015年12月1日 | 30 | 28 | 36 | 31 | / | / |
|  | 化学 需氧量 | 2015年11月30日 | 15 | 16 | 14 | 15 | / | / |
|  |  | 2015年12月1日 | 16 | 17 | 18 | 17 | / | / |
|  | 生化 需氧量 | 2015年11月30日 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | / | / |
|  |  | 2015年12月1日 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | / | / |
|  | 氨氮 | 2015年11月30日 | 0.157 | 0.206 | 0.195 | 0.186 | / | / |
|  |  | 2015年12月1日 | 0.157 | 0.146 | 0.222 | 0.175 | / | / |
|  | 总磷 | 2015年11月30日 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | / | / |
|  |  | 2015年12月1日 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 厂区废水总排放口W总 | pH | 2015年11月30日 | 7.76 | 7.79 | 7.77 | / | 6~9 | 单次最大值、最小值达标 |
|  |  | 2015年12月1日 | 7.17 | 7.22 | 7.28 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2015年11月30日 | 61 | 74 | 70 | 68 | 400 | 达标 |
|  |  | 2015年12月1日 | 51 | 63 | 65 | 60 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2015年11月30日 | 56 | 54 | 57 | 56 | 500 | 达标 |
|  |  | 2015年12月1日 | 39 | 40 | 38 | 39 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 2015年11月30日 | 20.9 | 20.0 | 21.0 | 20.6 | 300 | 达标 |
|  |  | 2015年12月1日 | 14.0 | 15.1 | 14.4 | 14.5 |  |  |
|  | 氨氮 | 2015年11月30日 | 12.6 | 13.8 | 12.2 | 12.9 | 35 | 达标 |
|  |  | 2015年12月1日 | 4.60 | 3.79 | 1.99 | 3.46 |  |  |
|  | 总磷 | 2015年11月30日 | 1.04 | 1.23 | 1.06 | 1.11 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2015年12月1日 | 1.05 | 1.22 | 1.06 | 1.11 |  |  |
|  | 石油类 | 2015年11月30日 | 0.21 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 20 | 达标 |
|  |  | 2015年12月1日 | 0.24 | 0.08 | 0.30 | 0.21 |  |  |

11.3厂界噪声排放验收监测结果

表11.3-1               厂界噪声验收监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界S1 | 上午 | 58 | 57 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 57 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 南侧厂界S2 | 上午 | 51 | 52 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 52 | 53 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 西侧厂界S3 | 上午 | 50 | 51 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 51 | 52 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 北侧厂界S4 | 上午 | 47 | 48 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 46 | 47 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

11.4污染物排放总量核算

（1）废气污染物排放总量

因VOCs、颗粒物属无组织排放，无法计算排放速率，故不计算污染物排放总量，也不与环评核定限值进行达标评定。

（2）废水污染物排放总量

废水污染物排放总量核算采用实际监测方法，计算公式如下：

废水：Gi=Ci×Q×10-6

式中：Gi：污染物排放总量（t/a）

Ci：污染物排放浓度（mg/L）

Q：废水年排放量（t/a）

表11.4-1           全厂废水污染物排放量情况一览表

| 污染 物名称 | 原有工程排放量（t/a） | 本期工程排放浓度 （mg/L） | 本期工程 排放总量 （t/a） | 本期工 程核定总量（t/a） | 全厂实际排放总量(t/a) | 全厂核定排放总量(t/a) | 区域平衡替代本期工程削减量 （t/a） | 排放 增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放量 | 3100 | / | 200 | 200 | 3300 | 3300 | 0 | +200 |
| 化学 需氧量 | 1.30 | 48 | 0.0096 | 0.26 | 1.31 | 1.56 | 0 | +0.0096 |
| 氨氮 | 0.11 | 8.18 | 0.00164 | 0.057 | 0.11 | 0.167 | 0 | +0.00164 |
| 石油类 | 0.047 | 0.2 | 0.00004 | / | 0.047 | 0.047 | 0 | +0.00004 |

区域平衡替代削减量的计算

城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）建成后废水排放总量200吨/年，出厂废水排至北辰区科技园污水处理厂，该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即CODcr60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L、石油类3mg/L。氨氮、化学需氧量、石油类出厂排放浓度均低于一级B标准值，区域平衡削减量均为0。

（3） 固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（1.63+0+3.75）×10-4万t /a

=0.000538万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.000538万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

十二、验收监测结论

一、你公司投资2337万元在一期项目厂区内空地建设《城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）》，二期工程主要新建联合厂房二，总占地面积2592m2，总建筑面积2592m2，并在联合厂房二内划分为轮对检修区、构架检修区，并购置相应设备对地铁车辆轮轴及转向架进行检修。实际环保投资86万元，占工程实际总投资的3.68%，2014年9月开工建设，2015年8月建成并投入试运行，环评设计年检修轮对600条/年，转向架300个/年。现阶段实际年检修轮对300条/年，由于市场原因目前无转向架检修订单，整体达为满足环保验收对生产负荷75%的要求，验收监测当日调整生产和环保设施100%满负荷运行。

二、你公司认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的改造，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收由天津津滨华测产品检测中心有限公司完成，出具的监测结果表明：

本次验收对厂界下风向无组织排放VOCs、颗粒物进行了监测，天津中车四方轨道车辆有限公司下风向厂界处无组织排放VOCs、颗粒物排放浓度两周期监测最大值1.66×10-1mg/m3、0.363mg/m3，分别符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表5和《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放标准限值要求。

本次验收项目废水从城轨车辆修造基地建设项目联合厂房二（二期工程）厂区废水总排放口W总排放，该总排放口废水各项监测值分别是pH7.17—7.79、悬浮物68mg/L、化学需氧量56mg/L、生化需氧量20.6mg/L、氨氮12.9mg/L、总磷1.11mg/L、石油类0.21mg/L（pH为单次监测结果最大值、最小值范围，无量纲，其他项目均为监测结果日均最大值）满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中规定的三级排放标准限值要求。

厂界噪声排放昼间上午最大值58分贝、下午最大值58分贝，满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼间噪声排放标准限值要求。

项目污染物排放总量分别是：废水中化学需氧量出厂排放总量0.0096t/a（即环境排放增加量0.0096t/a）、氨氮出厂排放总量0.00164t/a（即环境排放增加量0.00164t/a）、石油类出厂排放总量0.00004t/a（即环境排放增加量0.00004t/a），满足环评批复要求；

四、经检查

1、该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放位置设置了标准化采样口。

2、该项目已按照国家危废存储区域的建设规范要求在厂区内建设了封闭的危废暂存区，对批复要求的各类危废进行收集、密封包装及暂存。按照危废处置合同进行危废的转移处置。

五、 建议

1、企业在生产运行中严格按照危废处置要求做好危废的收集和暂存，并按照危废处置合同进行委托处置。