建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津莱尔德电子材料有限公司年产200万公斤 导热制品生产扩建项目和实验室项目扩建 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津莱尔德电子材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津经济技术开发区泰丰路87号宏泰工业园C3&C4厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩 建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 电子元件及组件制造C3971 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 环评阶段 C4厂房Thermal Gapfiller导热垫片制品扩建产能190万kg/a，C3厂房实验室增加导热垫片制品小试产量1.5t/a。 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 目前 C4厂房Thermal Gapfiller导热垫片制品扩建产能143万kg/a，C3小时产量与环评阶段一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 现有员工25人，不新增员工，由公司内部调剂，采用两班制，每班11小时，年工作220天。（设备运行时间合计4840h/a）。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年1月 |  | 环评报告编制单位 |  | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |  |  |
| 环评批复时间 | 2016年2月6日 |  | 环评报告 审批单位及环评 批复文号 |  | 天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文号：津开环评[2016]10号） |  |  |
| 投入试 生产时间 | 2016年3月 |  | 现场监测时间 |  | 2016年8月 10~11日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 天津莱尔德电子材料有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 亨通制冷有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 1360万元 | 实际环保投资 |  | 13.5万元 |  | 比例 | 0.99% |

一、前言

天津莱尔德电子材料有限公司成立于2002年，是英国莱尔德电子材料集团独家投资注册的全资公司，厂址位于天津经济技术开发区泰丰路87号宏泰工业园C3&C4厂房。主要产品为：新型电子元器件（包括防止电磁波干扰的屏蔽及导热产品）专用材料。产品主要应用于电信、数字通讯、手机、网络设备、航空、国防、汽车以及医疗设备等领域。

2016年，莱尔德公司为了增加产能投资1360万元人民币在厂区C3、C4厂房建设《天津莱尔德电子材料有限公司年产200万公斤导热制品生产扩建项目和实验室项目扩建》，建设内容为：C4厂房Thermal Gapfiller车间新增2条导热垫片成型生产线（原有2条，本项目建成后共4条），1条辊涂机&红外烘道，5台搅拌机及2台裁切生产线；在车间西侧增设T-putty生产区，主要生产膏状和片状导热垫片（该生产线无加热工序，无废气产生）。此外，在C3厂房内进行实验室项目扩建，增加1台小型成型线、4台混胶机、1台点胶机用于导热垫片制品生产，增加材料试验机、水平垂直燃烧测试仪、马弗炉等试验设备对导热垫片制品进行性能测试。

天津莱尔德电子材料有限公司于2016年1月委托中国市政工程华北设计研究总院有限公司完成环境影响报告表的编制，2016年2月6日取得天津经济技术开发区环境保护局的批复意见（批复文件号：津开环评[2016]10号）。

在本项目试生产期间，天津莱尔德电子材料有限公司依据开发区环保局管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”内容对项目的性质、规模、地点、生产工艺等无重大变更，环境保护措施是否到位等进行了自查。开发区环保局管理科于2016年5月又赴项目现场进行了确认，认为：“该项目建设内容与环评阶段描述的建设内容基本一致，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测。”

天津经技术开发区环境保护监测站与协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”，于2016年7月19日一赴项目现场进行踏勘，编制了验收监测方案，并于2016年8月10、11日依据验收方案进行了现场采样监测，验收监测期间，本项目涉及的所有生产全部运转，满足验收监测对生产负荷的要求。

二、 验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》（2016年版）、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》；

●《天津莱尔德电子材料有限公司年产200万公斤导热制品生产扩建项目和实

验室项目扩建环境影响报告表》中国市政工程华北设计研究总院有限公司，

2016.1；

●天津经济技术开发区环境保护局文件，津开环评[2016]10号“关于天津莱尔

德电子材料有限公司年产200万公斤导热制品生产扩建项目和实验室项目扩

建环境影响报告表的批复”

●天津莱尔德电子材料有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其

它各种批复文件。

三、工艺及产排污分析

- 3.1工艺分析

（1） C4车间导热垫片制品（Thermal Gapfiller）生产工艺流程

S1、S5

N1

领料

材料称重

混合

检验包装

成型、贴膜

表面涂覆、固化

裁切

加料

S2

G1

G2

图3.1-1  导热垫片制品工艺流程图

工艺流程简述：

1）领料、称重：从仓库里领取工艺所需原料并用地秤称重。

2）加料、混合：加料混合依托现有铝粉车间。将称好重量的硅树脂、导热材料、染料、添加剂分别加入桶中，在混胶机设备作用下以一定的速度进行混合搅拌。铝粉、氮化硼均为粉末状物质，加料过程在现有铝粉车间加入铝粉后，再加入氧化铝、氮化硼、氧化锌等，铝粉车间设有防爆集尘装置，搅拌过程中由真空泵抽取混胶机桶里的空气，混合过程产生的颗粒物经滤袋式除尘器处理后由新增一根6m高排气筒P3排放。

3）成型、贴膜：成型工段位于Thermal Gapfiller车间内，原有2台成型线，本项目增加2台。将混合后的混合物通过覆膜/离型纸挤压使其成型（片状），有的产品会增加使用玻纤布。导热垫片制品（Thermal Gapfiller）固化成型过程中产生一部分VOCs经新建的12m高排气筒P2排放。

4）表面涂覆、固化：部分产品取掉离型纸/玻纤布，用辊涂机在片材表面涂覆一层硅树脂。片材随传送带进入温度约110℃的红外烘道，使表面硅胶固化。片材出烘道后，利用冰水机、冷板冷却片材至室温，检验并覆离型纸。导热垫片制品（Thermal Gapfiller）表面涂覆固化过程产生的VOCs经新建的12m高排气筒P2排放。

5）裁切：用裁切机将成型、贴膜后产品裁切成客户需要尺寸。

6）检验、包装：取样进行外观、热阻、导热系数等检验，然后进行包装。

（2）实验室导热垫片制品小试工艺流程

N3

S5

N2

S3

S4

领料

材料称重

混合

测试

成型

固化

可靠性试验

加料

G2

图3.1-2  实验室导热垫片制品小试工艺流程图

工艺流程简述：

1）领料、称重：从备料室里领取导热垫片制品小试需要的原材料并用台秤称重。

2）加料、混合、成型：将称好重量的原材料在混胶机设备作用下以一定的速度进行混合搅拌，将混合后的混合物挤压使其成型（片状）。其中铝粉、氧化锌、氧化铝、氮化硼均为粉末状物质，加料过程在通风厨窗里进行操作，搅拌过程中由真空泵抽取混胶机的空气，加料过程中产生的颗粒物和成型过程中产生的VOCs经新建12m高排气筒P1排放。

3）固化、试验：利用烤箱（90℃-100℃）、真空干燥箱对热导垫片制品进行固化，利用马弗炉做分析测定，水平垂直燃烧仪做阻燃性能测定，蒸馏实验仪做沸点测定。产品固化、可靠性试验过程中产生的VOCs经新建12m高排气筒P1排放。

4）测试：取样进行外观、沸点、热阻、导热系数等各类性能测试检验。

3.2主要污染物及治理措施

表3.2-1                 污染物治理与排放

| 类别 | 产生车间（工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | C3实验室 | C3实验室燃烧仪、马弗炉、通风橱废气 | VOCs、颗粒物 | - 集气收集汇总 | - 由1根12m高排气筒P1排放 |
|  | C4生产车间 | C4生产车间热成型、涂覆固化工序废气 | VOCs | - 经设备上方收集管道汇总排放 | - 由1根12m高排气筒P2排放 |
|  | C4生产车间 | C4生产车间搅拌工序废气 | 颗粒物 | - 经滤袋除尘器 - 处理后排放 | - 由1根6m高排气筒P3排放 |
| 无组织废气 | C3实验室、C4生产车间 | C3实验室、C4生产车间异味 | 臭气浓度 | - 厂界无组织逸散 | - 无组织排放 |
| 噪声 | C3实验室、C4生产车间 | 热导制品的成型线、裁切机、实验室的混胶机、点胶机、小型成型线、材料试验机 | 噪声 | 设备减振、 墙体隔声、距离衰减 | 直接排放 |
| 危险废物 | C3实验室、C4生产车间 | C3实验室、C4生产车间 | 废导热胶片0.5t/a。 | 密封包装，在位于厂区内的危废库房中暂存 | 委托天津滨海合 佳威立雅环境服 务有限公司处置 |
|  |  |  | 废胶1.5t/a |  |  |
| 一般废物 | C3实验室、C4生产车间 | C3实验室、C4生产车间 | 滤袋除尘装置过滤产生的粉尘、裁切过程中产生的边角料及不合格品、实验室小试边角料及不合格品、日常擦拭用抹布、沾染树脂的手套抹布和辅助材料（共计产生量8.8t/a）。 | 集中收集暂存 | 交由天津帝侬商贸有限公司回收。 |

说明：沾染树脂的手套抹布和辅助材料为国家危险废物名录（2016年版）里剔除的危险废物，本次作为一般固废处理。

四、执行排放标准

4.1大气污染物排放标准及限值

表4.1-1               有组织排放标准及限值

| 序号 | 排放 位置 | 污染 因子 | 排气筒高度 | 标准限值 |  | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h）（二级） |  |
| 1 | C3实验室燃烧仪、马弗炉、通风橱废气汇总排气筒P1 | VOCs | 12米 | 50 | 0.48* | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014 表2 电子工业 电子专用材料 涂覆干燥工艺。 |
|  |  | 颗粒物 | 12米 | 120 | 1.12* | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 2 | C4生产车间热成型、涂覆固化工序废气汇总排气筒P2 | VOCs | 12米 | 50 | 0.48* | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2 电子工业 电子专用材料 涂覆干燥工艺。 |
| 3 | C4生产车间搅拌工序废气排气筒P3 | 颗粒物 | 6米 | 120 | 0.28* | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 注 | *排气筒高度低于15m时，排放速率标准限值按照外推法计算结果再严格50%执行。 |  |  |  |  |  |

表4.1-2                无组织排放标准及限值

| 序号 | 监控位置 | 污染因子 | 标准限值 | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界下风向1#监测点 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表2 |
| 2 | 厂界下风向2#监测点 | 臭气浓度 |  |  |
| 3 | 厂界下风向3#监测点 | 臭气浓度 |  |  |

4.2噪声排放标准

表4.2-1                 噪声排放标准及限值

| 序号 | 排放位置 | 污染 因子 | 区域 类别 | 标准限值dB(A) | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧厂界 | 噪声 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
| 2 | 北侧厂界 | 噪声 | 4类区 | 昼间70，夜间55 |  |

五、监测方案

5.1监测点位示意图

N

第       十       大        街

▲2#

○1#

○1’#

门  卫

○2’#

宏 泰 工 业 园 办 公 楼

安博硅材料（天津）有限公司

天津莱尔德

电子材料有限公司

C4厂房

天津莱尔德

电子材料有限公司

C3厂房

P1◎

○2#

○3’#

1#▲

○3#

◎P2

◎P3

第二周期监测风向

第一周期监测风向

园           区               路

西南风向

东南风向

说明：○1#~○3#为第一周期无组织监测点位

○1’#~○3’#为第二周期无组织监测点位

工业废气（无组织）采样点

◎工业废气（有组织）采样点

▲厂界噪声监测点

5.2 监测方案

表5.2-1                  有组织废气监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3实验室燃烧仪、马弗炉、通风橱废气汇总排气筒P1 | VOCs、颗粒物 | 采样2周期 | 3次/周期 |
| 2 | C4生产车间热成型、涂覆固化工序废气汇总排气筒P2 | VOCs | 采样2周期 | 3次/周期 |
| 3 | C4生产车间搅拌工序废气排气筒P3 | 颗粒物 | 采样2周期 | 3次/周期 |

表5.2-2                 无组织废气监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界下风向1#监测点 | 臭气浓度 | 采样2周期 | 3次/周期 |
| 2 | 厂界下风向2#监测点 |  |  |  |
| 3 | 厂界下风向3#监测点 |  |  |  |

表5.2-3                 噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西侧厂界界外1 米处 | 厂界噪声 | 2周期 | 2次/周期 |
| 2 | 北侧厂界界外1 米处 |  |  |  |
| 注 | 本期项目东、南两侧由企业与相邻企业签订互不投诉协议，故不进行监测与评价。 |  |  |  |

5.3监测标准及依据

表5.3-1                     废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| VOCs | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | / |
| 颗粒物 |  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 | 0.1mg/m3 |
| 臭气 浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 》GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） |
| 附注 | VOCs 每一项均对应一个检出限，故表中未一一列出。 |  |  |

表5.3-2                      噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计 | 35dB |

## 5.4质量控制

5.4.1监测期间的工况控制

验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

5.4.2采样和现场监测的质量控制

- 水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

- 废气监测依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

- 噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

- 个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准质量控制要求；

- 现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

- 污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

5.4.3实验室内质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

对报送的分析数据，实验室应根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段对数据进行质量控制，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

六、环评批复及落实情况

6.1环评批复落实情况

表6.1-1                  环评批复及落实情况

| 批复章节 | 环评批复内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 根据该项目完成的环境影响报告表结论及技术评审意见，同意在开发区所选地址（泰丰路87号宏泰工业园C3、C4厂房）进行“年产200万公斤导热制品生产扩建项目和实验室项目扩建”建设。该项目在现有厂房内扩建2条导热垫片制品生产线，实验室新增导热垫片小试装置。项目扩建后，导热垫片制品生产能力由10万kg/a增至200万kg/a，实验室产品小试规模为6kg/d。该项目总投资1360万元，其中环保投资13.5万元，占投资总额的2.7%。 | 与环评批复一致。 |
| 三（一） | 该项目车间应封闭设计。原料加料过程产生的粉尘经防爆除尘装置过滤后，由现有1根8m高排气筒排放；硫化成型、涂覆固化工序产生的VOCs经集气罩收集后，由新增的1根8m高排气筒排放。实验室原料加料过程产生的粉尘经通风厨收集后与经集气罩收集的研发产品和可靠性试验过程产生的VOCs统一由新增的1根8m高排气筒排放。该项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中电子工业 电子专用材料 涂覆干燥工艺要求，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-95）限值要求。 | 该项目车间封闭设计。C4厂房原料搅拌、加料过程产生的粉尘经防爆除尘装置过滤后，由现有1根6m高排气筒P3排放；C4厂房硫化成型、涂覆固化工序产生的VOCs经集气罩收集后，由新增的1根12m高排气筒P2排放。C3厂房实验室原料加料过程产生的粉尘经通风厨收集后与经集气罩收集的研发测试试验过程产生的VOCs和颗粒物统一由新增的1根12m高排气筒P1排放。排气筒高度与环评设计有所变化， 其余与环评批复一致。 |
| 三（二） | 该项目无新增废水。 | 与环评批复一致。 |
| 三（三） | 该项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 | 与环评批复一致。 |
| 三（四） | 该项目投产后产生的危险废物（S4、S5、S6、S7类）必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或综合利用。 | 项目产生的危险废物主要包括：实验室小试非物理性性能测试最终材料、原料混合过程中报废的不良品、因树脂原材料质量问题报废的材料，全部收集密封包装储存在厂区内的危险品库房内（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置。 |
| 四 | 该项目建成后，新增大气污染物排放总量为VOCs0.294t/a，颗粒物0.04t/a；其它总量控制指标未发生变化。 | 依据表8.1-1废气总量核实，本项目新增VOCs、颗粒物低于环评批复的核定总量。 |

七、监测结果

7.1废气监测结果

表7.1-1            VOCs监测结果汇总表        （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期（3）* |  |  | 排放标准限值 | 执行 标准 | 各周 期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| C3实验室燃烧仪、马弗炉、通风橱废气汇总排气筒P1 | 总VOC s（2） | 排放浓度 | 0.358 | 0.402 | 0.524 | 1.644 | 2.114 | 2.671 | 50 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.80 ×10-3 | 1.87 ×10-3 | 2.38 ×10-3 | 8.55 ×10-3 | 1.07 ×10-2 | 1.43 ×10-2 | 0.48 | （1）* | 达标 |
| C4生产车间热成型、涂覆固化工序废气汇总排气筒P2 | 总VOC s（2） | 排放浓度 | 2.13 | 3.11 | 3.89 | 12.7 | 13.1 | 13.0 | 50 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 7.26 ×10-3 | 1.10 ×10-2 | 1.37 ×10-2 | 4.84 ×10-2 | 5.13 ×10-2 | 5.18 ×10-2 | 0.48 | （1）* | 达标 |
| 说明 | *（1）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2电子工业 电子专用材料 涂覆、干燥工艺； *（2）总VOCs=∑可定量VOC+以甲苯计的VOC； *（3）定性分析结果表明：第二周期的可定量的物质不足80%，此处计算的结果仍旧采用（2）所用公式，天津津滨华测产品检测中心有限公司可定量VOC组分包括：87项计量认证附表项目，83项自认证项目，共计170个组分，VOC各组分分析结果见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1-2            废气中颗粒物监测结果           （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 执行 标准 | 各周 期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 废气排气筒P1 | 颗粒物 | 排放浓度 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 120 | * | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.51 ×10-3 | 4.65 ×10-4 | 1.81 ×10-3 | 1.04 ×10-3 | 1.01 ×10-3 | 2.14 ×10-3 | 1.12 | * | 达标 |
| 废气排气筒P3 | 颗粒物 | 排放浓度 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 120 | * | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 4.84 ×10-5 | 2.12 ×10-4 | 4.99 ×10-4 | 1.13 ×10-4 | 1.09 ×10-4 | 1.55 ×10-4 | 0.28 | * | 达标 |
| 说明 | *《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1-4            无组织臭气浓度排放监测结果              无量纲

| 监测 项目 | 周期 | 监测点位 |  | 厂界臭气浓度 无组织排放监测结果 |  |  | 无组织排放标准限值 | 厂界浓度最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 臭气浓度 | 第一周期 | 厂界 下风向 | 1#测点 | 11 | 11 | 12 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 2#测点 | 12 | 12 | 13 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 13 | 12 | 13 | 20 | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 下风向 | 1#测点 | 11 | 11 | 12 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 2#测点 | 12 | 12 | 12 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 13 | 13 | 13 | 20 | 达标 |

7.2噪声监测结果

表7.2-1                噪声监测结果                      单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西侧厂界1# | 昼间 | 54 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 47 | 46 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界2# | 昼间 | 57 | 58 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 52 | 4类夜间 | 55 | 达标 |

八、污染物总量核算

（1）废气污染物排放总量

计算公式： Gi=Ci×N×10-3式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放速率（千克/小时）；N—全年计划生产时间（小时/年）。

表8.1-1                 废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程排放速率（kg/h） |  | 本期设备年时基数（h） | 本期工程 排放总量(t/a) |  | 本期工程核定总量（t/a） | 原有工程排放量（t/a） | 全厂污染物实际排放总量（t/a） | 全厂污染物核定排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | P1 | 6.60 ×10-3 | 4840 | 0.0319 | 合计0.180 | 0.294 | 0 | 0.0319 | 0.294 |
|  | P2 | 3.06 ×10-2 | 4840 | 0.148 |  |  |  | 0.148 |  |
| 颗粒物 | P1 | 1.33 ×10-3 | 4840 | 0.00644 | 合计0.00736 | 0.04 | 0.0153 | 0.023 | 0.1 |
|  | P3 | 1.89 ×10-4 | 4840 | 0.000915 |  |  |  |  |  |

（2）固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（1.5+8.8+0）×10-4万t /a

=0.00103万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.00103万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

说明：危险废物、一般固废具体产量参照本监测报告“表3.2-1”。

九、验收监测结论

（一）项目概况

天津莱尔德电子材料有限公司于2016年投资1360万元人民币在厂区C3、C4厂房建设《天津莱尔德电子材料有限公司年产200万公斤导热制品生产扩建项目和实验室项目扩建》。本项目建设内容包括：在C4厂房Thermal Gapfiller车间新增2条导热垫片成型生产线，1条辊涂机&红外烘道，5台搅拌机及2台裁切生产线；在C3厂房内进行实验室项目扩建，增加1台小型成型线、4台混胶机、1台点胶机用于导热垫片制品生产，增加材料试验机、水平垂直燃烧测试仪、马弗炉等试验设备对导热垫片制品进行性能测试。

天津莱尔德电子材料有限公司于2016年1月委托中国市政工程华北设计研究总院有限公司完成环境影响报告表的编制，2016年2月6日取得天津经济技术开发区环境保护局的批复意见（批复文件号：津开环评[2016]10号）。

在本项目试生产期间，天津莱尔德电子材料有限公司依据开发区环保局管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”内容对项目的性质、规模、地点、生产工艺等无重大变更，环境保护措施是否到位等进行了自查。开发区环保局管理科于2016年5月又赴项目现场进行了确认，认为：“该项目建设内容与环评阶段描述的建设内容基本一致，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测。”

天津经技术开发区环境保护监测站与协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”，于2016年7月19日一赴项目现场进行踏勘，编制了验收监测方案，并于2016年8月10、11日依据验收方案进行了现场采样监测，验收监测期间，本项目涉及的所有生产全部运转，满足验收监测对生产负荷的要求。监测结果如下。

（二）监测结果

1、废气监测结果

本项目废气排气筒包括C3厂房的排气筒P1 （污染因子：VOCs和颗粒物）；C4厂房的排气筒P2（污染因子：VOCs）和C4厂房的排气筒P3（污染因子：颗粒物）。对上述排气筒2个周期、每周期3频次的监测结果如下：

P1和P2排气筒中VOCs排放浓度和排放速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014表2 电子工业 电子专用材料 涂覆干燥工艺 排放限值的要求；

P2 和P3排气筒中颗粒物的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2排放限值要求；

对厂界外下风向点位 2个周期、每周期3频次的监测结果显示：全部点位的臭气浓度满足天津市地标《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95 表2 中 无组织排放限值要求。

2、噪声监测结果

对项目厂界噪声进行两周期监测结果显示：西、北两侧厂界噪声排放昼间、夜间最大值均满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼、夜噪声排放限值要求。东、南两侧与相邻企业签订互不投诉协议。

3、依据环评批复，本项目无新增废水。

- 总量核算结果

1、大气污染物排放总量

废气中VOCs排放总量0.180t/a，满足环评批复的0.294t/a总量要求；颗粒物排放总量0.00736t/a，满足环评批复0.04t/a总量要求。

2、固废废物

以2016年8月1日实施的《国家危险废物名录》（环保部令第39号）为依据确定本项目危险废物为实验室小试非物理性性能测试最终材料0.5t/a、原料混合过程中报废的不良品+报废的材料，产生量合计1.5t/a。其他一般固废和生活垃圾全部合法处置或回收利用。

附件

挥发性有机物（VOCs）气体的定性及单组份分析结果

（一）VOCs的定性

涉及VOCs排放的排气筒分别为实验室排气筒P1和C4车间的排气筒P2，2根排气筒废气的定性结果如下：

表3.3-1                实验室排气筒P1定性结果

| 监测点位 | 日期 | 名称 | 归一化 含量（%） | 合计 | 资质范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3实验室燃烧仪、马弗炉、通风橱废气汇总排气筒P1 | 第一天（2016.8.10） | 丙酮、甲基异丁基酮、甲苯 | 54.60% | 94.26% | 为我司VOCs资质范围内组分 | 符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）附录D.2.3预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上，其中未识别物质以甲苯计的要求”的条款规定 |
|  |  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 39.66% |  | 为我司方法验证但未获资质的组分 |  |
|  | 第二天（2016.8.11） | 甲基异丁基酮 | 1.82% | 43.96% | 为我司VOCs资质范围内组分 | 不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）附录D.2.3预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上，其中未识别物质以甲苯计的要求”的条款规定 |
|  |  | 甲基环己烷、2,2,4,6,6-五甲基庚烷、苯酚 | 42.14% |  | 为我司方法验证但未获资质的组分 |  |

表3.3-2                C4生产车间排气筒P2定性结果

| 监测点位 | 日期 | 名称 | 归一化 含量（%） | 合计 | 资质范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4生产车间热成型、涂覆固化工序废气汇总排气筒P2 | 第一天（2016.8.10） | 丙酮、甲基异丁基酮、对间二甲苯 | 41.65% | 80.58% | 为我司VOCs资质范围内组分 | 符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）附录D.2.3预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上，其中未识别物质以甲苯计的规定” |
|  |  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷、苯酚 | 38.93% |  | 为我司方法验证但未获资质的组分 |  |
|  | 第二天（2016.8.11） | 丙酮； | 5.64% | 32.50% | 为我司VOCs资质范围内组分 | 不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524- 2014）附录D.2.3预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上，其中未识别物质以甲苯计的规定” |
|  |  | 2,3,4-三甲基戊烷、2,2,4,6,6-五甲基庚烷、苯酚 | 26.86% |  | 为我司方法验证但未获资质的组分 |  |

（二）VOCs单组份分析结果

表7.1-1           VOC各组份的监测结果表         （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| C3实验室燃烧仪、马弗炉、通风橱废气汇总排气筒P1 | 丙酮 | 排放浓度 | 1.61×10-1 | 1.42×10-1 | 2.43×10-1 | 3.74×10-2 | 2.91×10-2 | 5.18×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 8.09×10-4 | 6.62×10-4 | 1.10×10-3 | 1.94×10-4 | 1.47×10-4 | 2.77×10-4 |
|  | 甲基环己烷 | 排放浓度 | 0.00777L | 0.00777L | 0.00777L | 0.00777L | 0.00777L | 0.00777L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 甲基异丁基酮 | 排放浓度 | 1.04×10-1 | 1.45×10-1 | 1.60×10-1 | 4.34×10-2 | 4.47×10-2 | 5.09×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 5.24×10-4 | 6.74×10-4 | 7.25×10-4 | 2.26×10-4 | 2.26×10-4 | 2.72×10-4 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 1.55×10-2 | 2.26×10-2 | 2.37×10-2 | 1.71×10-2 | 1.63×10-2 | 1.83×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 7.78×10-5 | 1.05×10-4 | 1.07×10-4 | 8.90×10-5 | 8.22×10-5 | 9.76×10-5 |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 排放浓度 | 5.99×10-2 | 7.62×10-2 | 7.33×10-2 | 1.65×10-2 | 2.00×10-2 | 1.16×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 3.01×10-4 | 3.54×10-4 | 3.32×10-4 | 8.60×10-5 | 1.01×10-4 | 6.20×10-4 |
|  | 苯酚 | 排放浓度 | 0.0104L | 0.0104L | 0.0104L | 6.45×10-1 | 1.18 | 1.39 |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | 3.36×10-3 | 5.96×10-3 | 7.45×10-3 |
|  | 6项VOC合计量 | 排放浓度 | 0.340 | 0.386 | 0.500 | 0.759 | 1.29 | 1.69 |
|  |  | 排放速率 | 1.72 ×10-3 | 1.80 ×10-3 | 2.27 ×10-3 | 3.95 ×10-3 | 6.52 ×10-3 | 9.03 ×10-3 |
|  | 其余组分（以甲苯计）合计 | 排放浓度 | 0.0176 | 0.0160 | 0.0243 | 0.885 | 0.824 | 0.981 |
|  |  | 排放速率 | 8.87 ×10-5 | 7.43 ×10-5 | 1.10 ×10-4 | 4.60 ×10-3 | 4.17 ×10-3 | 5.24 ×10-3 |
| C4生产车间热成型、涂覆固化工序废气汇总排气筒P2 | 丙酮 | 排放浓度 | 1.14 | 1.14 | 1.33 | 1.95 | 1.73 | 1.88 |
|  |  | 排放速率 | 3.88×10-3 | 4.01×10-3 | 4.65×10-3 | 7.42×10-3 | 6.75×10-3 | 7.46×10-3 |
|  | 甲基异丁基酮 | 排放浓度 | 1.55×10-1 | 1.86×10-1 | 1.98×10-1 | 1.58×10-2 | 1.78×10-2 | 1.40×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 5.28×10-4 | 6.55×10-4 | 6.95×10-4 | 6.03×10-5 | 6.93×10-5 | 5.59×10-5 |
|  | 对间二甲苯 | 排放浓度 | 1.51×10-2 | 1.86×10-2 | 2.20×10-2 | 1.76×10-2 | 1.71×10-2 | 1.59×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 5.14×10-5 | 6.54×10-5 | 7.70×10-5 | 6.69×10-5 | 6.68×10-5 | 6.33×10-5 |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 排放浓度 | 4.77×10-2 | 5.78×10-2 | 6.25×10-2 | 3.42×10-1 | 2.82×10-1 | 3.61×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 1.63×10-4 | 2.04×10-4 | 2.19×10-4 | 1.30×10-3 | 1.10×10-3 | 1.44×10-3 |
|  | 苯酚 | 排放浓度 | 6.37×10-1 | 1.27 | 1.64 | 1.47 | 1.42 | 1.41 |
|  |  | 排放速率 | 2.17×10-3 | 4.47×10-3 | 5.73×10-3 | 5.57×10-3 | 5.55×10-3 | 5.61×10-3 |
|  | 2,3,4-三甲基戊烷 | 排放浓度 | 0.0049L | 0.0049L | 0.0049L | 2.26 | 2.45 | 2.44 |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | 8.57×10-3 | 9.58×10-3 | 9.72×10-3 |
|  | 7项VOC合计量 | 排放浓度 | 1.99 | 2.67 | 3.24 | 6.05 | 5.92 | 6.12 |
|  |  | 排放速率 | 6.79 ×10-3 | 9.41 ×10-3 | 1.14 ×10-2 | 2.30 ×10-2 | 2.32 ×10-2 | 2.43 ×10-2 |
|  | 其余组分（以甲苯计）合计 | 排放浓度 | 0.138 | 0.442 | 0.648 | 6.67 | 7.21 | 6.92 |
|  |  | 排放速率 | 4.72 ×10-4 | 1.56 ×10-3 | 2.27 ×10-3 | 2.54 ×10-2 | 2.81 ×10-2 | 2.75 ×10-2 |
| 注 | 表中对间二甲苯因无法分开出数据，对间二甲苯为对二甲苯和间二甲苯合在一起的数据。 |  |  |  |  |  |  |  |