建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津鎏虹科技发展有限公司利用 废弃橘子皮生产天然植物型系列清洗剂项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津鎏虹科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津开发区微电子工业区微七路2号中晓园2-B/D栋 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | C2689 其他日用化学产品制造 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产天然植物型清洗剂540万套 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产天然植物型清洗剂432万套 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目员工40人，1班制，每班8小时，年工作250天（2000h/a）。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年11月 |  | 环评报告编制单位 |  | 机械工业第四设计研究院有限公司 |  |  |
| 环评批复时间 | 2016年11月23日 |  | 环评报告 审批单位及环评 批复文号 |  | 天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文号：津开环评[2016]90号） |  |  |
| 投入试 生产时间 | 2017年1月 |  | 现场监测时间 |  | 2017年2月 17、20日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 |  | 3万元 |  | 比例 | 0.3% |

一、前言

天津鎏虹科技发展有限公司成立于2004年，是一家以提取天然植物材料生产衍生产品的高新技术企业。目前，该公司主要利用天然植物材料为废弃柑橘皮。2015年8月，天津鎏虹科技发展有限公司投资1000万元租赁天津开发区微电子工业区微七路2号中晓园2-B/D栋建设《天津鎏虹科技发展有限公司利用废弃橘子皮生产天然植物型系列清洗剂项目》。该项目是对已提取的橘子皮精油进行复配和灌装（橘子皮精油的提取工序在公司的四川分厂进行），其设计生产能力为年产天然植物型清洗剂540万套 （每套包括100ml油性清洗剂、500ml餐具净、500ml果蔬净、2盒20×16抽湿巾）。依据订单推算，目前年产432万套/年，达到设计生产能力的80%。

本项目厂区建筑面积3694.81m2，厂区南部为生产车间，车间由西向东依次设置灌装区、配料区、空调机房、外包间、湿巾生产间，厂区北部为库房，用于成品、原辅材料的存储，东部为办公区（详见监测点位图）。

针对本期建设项目，天津鎏虹科技发展有限公司于2016年11月委托机械工业第四设计研究院有限公司完成项目的环境影响评价，2016年11月23日取得天津经济技术开发区环境保护局批复意见（批复文件号：津开环评[2016]90号）。在本项目试生产期间，天津鎏虹科技发展有限公司依据天津经济技术开发区环境保护局管理科（后简称开发区环保局管理科）的“建设项目试生产现场核查对照单”内容，对本项目的性质、规模、地点、工艺等有无重大变更，环境保护措施是否落实到位等进行了自查。开发区环保局管理科于2017年1月5日又赴项目现场进行了核实，认为：“该项目建设内容与环评阶段描述的内容基本一致，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测。”

天津经济技术开发区环境监测站与协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”，于2017年2月13日赴项目现场进行了踏勘，编制了验收监测方案，并于2017年2月17、20日进行了现场采样和监测，现场监测期间，企业生产正常，满足验收监测对生产负荷的要求。

二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《天津鎏虹科技发展有限公司利用废弃橘子皮生产天然植物型系列清洗剂项目环境影响报告表》，机械工业第四设计研究院有限公司，2016.11；

●天津经济技术开发区环境保护局文件，津开环评[2016]90号“关于天津鎏虹科技发展有限公司利用废弃橘子皮生产天然植物型系列清洗剂项目环境影响报告表的批复”；

●天津鎏虹科技发展有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

三、工艺及产排污分析

- 3.1生产工艺分析（W：清洗废水，N：噪声）

（1）油性清洗剂生产工艺流程

N

橘子皮精油

灌装

包装

检验

入库

W

图3.1-1  油性清洗剂生产工艺流程图

（2）餐具净、果蔬净生产工艺流程

纯水

N

橘子皮精油

天然植物助剂

复配

包装

检验

灌装

入库

W

图3.1-2  餐具净、果蔬净生产工艺流程图

（3）湿巾生产工艺流程

纯水

N

橘子皮精油

天然植物助剂

复配

包装

检验

水刺布浸液

入库

W

图3.1-3  湿巾生产工艺流程图

3.2主要污染物及治理措施

表3.2-1                 污染物治理与排放

| 类别 | 产生车间（工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 配料车间 | 复配工序 | 臭气浓度 | - / | - 厂界 - 无组织排放 |
|  | 灌装车间 | 灌装工序 |  |  |  |
| 废水 | 配料车间 | 纯水制备排浓水1.5t/d | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类 | / | 排放量3.9t/d（975t/a），汇总后由厂区废水总排放口排入西青开发区大寺污水处理厂处理 |
|  | 灌装车间 | 清洗废水0.2t/d |  | 中和池 |  |
|  | 盥洗室、卫生间等生活设施 | 生活污水2.2t/d |  | 化粪池 |  |
| 噪声 | 各生产车间 | 灌装机、封口机、压盖机等生产设备运行过程 | 噪声 | 设备减振、墙体隔声、距离衰减 | 直接排放 |
| 一般废物 | 各生产车间 | 包装工序 | 废包装物0.5t/a | 集中收集暂存 | 定期外卖给物资回收部门 |
|  | 办公室、盥洗室、卫生间等生活设施 | 员工生活、办公 | 生活垃圾5t/a |  | 由西青开发区环卫公司定期清运 |

四、执行排放标准

4.1大气污染物排放标准

表4.1-1                 废气排放标准及限值

| 排放位置 | 污染因子 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界下风向1#~3#监测点 | 臭气浓度 | 20 | 《恶臭污染物排放控制标准》（DB12/-059-95）表2新改扩建 |

# 4.2废水污染物排放标准

表4.2-1                废水排放标准及限值

| 序号 | 排放位置 | 污染因子 | 标准限值mg/L（pH除外） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区废水总排放口 | pH值 | 6～9* | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准限值 |
| 2 |  | 悬浮物 | 400 |  |
| 3 |  | 化学需氧量 | 500 |  |
| 4 |  | 生化需氧量 | 300 |  |
| 5 |  | 氨氮 | 35 |  |
| 6 |  | 总磷 | 3.0 |  |
| 7 |  | 动植物油类 | 100* |  |
| 备注：“*”表示此污染因子在DB 12/356 -2008中无限制，执行GB 8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |  |  |  |

4.3噪声排放标准

表4.3-1                 噪声排放标准及限值

| 排放位置 | 污染 因子 | 区域 类别 | 标准限值dB(A) | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南、西、北三侧厂界 | 噪声 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |

说明：本项目东侧的办公区与天津美嘉怡光电子器件有限公司共用同一建筑，无法分清厂界，故未做噪声监测（详见监测点位图）。

五、监测方案

5.1监测点位示意图

成品库

办公区

灌装

车间

天津美嘉怡

光电子器件有限公司

门

微  七  路

N

▲3#

▲2#

▲1#

道路

说明: ★生活废水采样点

○第一、二周期工业

废气（无组织）采样点

▲厂界噪声监测点

天津鎏虹科技发展有限公司

★

厂区废水总排口

○2#

○3#

○1#

第一、

二周

期风向

道路

原料库

配料

车间

外包间

空调

机房

湿巾

生产间

5.2 监测方案

表5.2-1                    废气监测方案

| 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界下风向1#~3#监测点 | 臭气浓度 | 采样2周期 | 3次/周期 |

表5.2-2                    废水监测方案

| 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | pH、悬浮物、化学需氧量、 生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类 | 2 | 2次/周期 |

表5.2-3                    噪声监测方案

| 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、西、北三侧厂界界外1 米处 | 厂界噪声 | 2周期 | 2次/周期 |

说明：本项目东侧的办公区与天津美嘉怡光电子器件有限公司共用同一建筑，无法分清厂界，故未做噪声监测（详见监测点位图）。

5.3监测标准及依据

表5.3-1                     废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993 |  | 10（无量纲） |

表5.3-2                    废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》 GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 动植物油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |

表5.3-3                  噪声监测内容及监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计 | 35dB |

# 5.4质量控制

5.4.1监测期间的工况控制
验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。
5.4.2采样和现场监测的质量控制
1、水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

2、无组织废气采样监测依据空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）的技术要求对布点、采样实施全过程质量控制；

3、噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

4、个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求；

5、现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

6、污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

5.4.3实验室内质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

实验室所报送的数据根据情况采取空白值、精密度、准确度、质控样品、校准曲线、加标回收、人员比对等质控手段，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人、好报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

六、环评批复及落实情况

6.1环评批复落实情况

表6.1-1                环评批复落实情况

| 批复章节 | 类别 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设内容 | 根据该项目完成的环境影响报告表的结论，同意在开发区微电子工业区微七路2号中晓园2-B/D栋进行“利用废弃橘子皮生产天然植物型系列清洗剂项目”建设。本项目拟租赁现有厂房建设天然植物型清洗剂生产线，租赁面积3694.81m2。项目建成后，预计年产天然植物型清洗剂540万套（每套包括100毫升油性清洗剂、500毫升果蔬净、2盒20×16抽湿巾）。该项目不含橘子皮精油提取工序、不采用化学品为原料。该项目总投资1000万元，其中环保投资3万元，占投资总额的0.3%。 | 项目实际年产天然植物型清洗剂432万套/年，达到设计生产能力的80%，其余与批复一致； |
| 三 （一） | 废气 | 该项目应杜绝原料挥发产生的异味无组织排放。厂界异味执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）。 | 与批复一致； |
| 三 （二） | 废水 | 该项目废水为清洗废水、纯水制备系统排浓水、生活污水，清洗废水经中和池、生活污水经化粪池预处理后，与纯水制备系统排浓水一同进入市政污水管网，污水总排口废水水质应满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准。 | 与批复一致； |
| 三 （三） | 噪声 | 该项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 | 与批复一致； |
| 三 （四） | 固废 | 该项目一般固废经收集后暂存于一般固废暂存区，定期交由专业部门回收利用，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关规定。 | 与批复一致； |
| 四 | 总量 | 该项目建成后，新增水污染物COD1.225吨/年、氨氮0.0858吨/年 | 该项目建成后，新增水污染物COD0.0702t/a、氨氮0.000406t/a，满足环评批复的总量要求。 |

七、监测结果

7.1无组织废气监测结果

表7.1-1                   无组织废气监测结果          （臭气浓度：无量纲）

| 监测 点位 | 监测项目 | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 各周期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 厂界下风向1#监测点 | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | 11 | ＜10 | 11 | 11 | 20* | 达标 |
| 厂界下风向2#监测点 | 臭气浓度 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20* | 达标 |
| 厂界下风向3#监测点 | 臭气浓度 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20* | 达标 |
| 备注 | *《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表2新改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2废水监测结果

表7.2-1            废水水质监测结果           （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | pH | 2017.2.17 | 8.06 | 8.02 | / | 6~9 | 单次最大、最小值达标 |
|  |  | 2017.2.20 | 8.15 | 8.12 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2017.2.17 | 24 | 21 | 22 | 400 | 达标 |
|  |  | 2017.2.20 | 24 | 24 | 24 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2017.2.17 | 83 | 64 | 74 | 500 | 达标 |
|  |  | 2017.2.20 | 80 | 61 | 70 |  | 达标 |
|  | 生化需氧量 | 2017.2.17 | 23.3 | 14.6 | 19.0 | 300 | 达标 |
|  |  | 2017.2.20 | 20.0 | 13.3 | 16.6 |  | 达标 |
|  | 氨氮 | 2017.2.17 | 0.469 | 0.432 | 0.450 | 35 | 达标 |
|  |  | 2017.2.20 | 0.418 | 0.345 | 0.382 |  | 达标 |
|  | 总磷 | 2017.2.17 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2017.2.20 | 0.33 | 0.51 | 0.42 |  |  |
|  | 动植物油类 | 2017.2.17 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 100 | 达标 |
|  |  | 2017.2.20 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |  |  |

7.3噪声监测结果

表7.3-1                噪声监测结果                      单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧厂界1# | 上午 | 52 | 53 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 50 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 西侧厂界2# | 上午 | 60 | 61 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 59 | 60 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 北侧厂界3# | 上午 | 52 | 51 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 51 | 52 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

八、污染物排放总量核算

（1）废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-2，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（万t/a）。

表8.1-1             废水污染物排放总量核算表

| 污染物名称 | 本期废水排放浓度（mg/L） | 本期污染物排放量(t/a) | 本期核定排放总量(t/a)3） | 区域平衡替代削减量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | / | 0.0975万t1） | / | / | +0.0975万t |
| 化学需氧量 | 72 | 0.07022） | 1.225 | 0.0117 | +0.0585 |
| 氨氮 | 0.416 | 0.0004062） | 0.0858 | 0 | +0.000406 |

1）本期废水排放量由企业提供；

2）本期污染物排放量=废水排放量×废水排放浓度×10-2；

3）本期核定总量出自环评批复。

区域平衡替代削减量的计算：

本项目废水排放量0.0975万t/a，经园区市政污水管道排入西青开发区大寺污水处理厂处理。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即：CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。

（2）固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（0+0.5+5）×10-4万t /a

=0.00055万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.00055万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

说明：一般固废、生活垃圾具体产量参照本监测报告“表3.2-1”。

九、验收监测结论

本项目涉及污染物包括：1）气体污染物：配料车间复配工序和灌装车间灌装工序产生的异味（以臭气浓度计）；2）废水：纯水制备排浓水、清洗废水、生活污水；3）噪声：各生产车间设备运行噪声；在验收监测期间，生产设备全部处于正常运行，满足验收监测对生产负荷的要求。监测结果如下。

（一）监测结果

1、废气监测结果

对厂界外下风向三个点位2周期、每周期3频次的监测结果显示：臭气浓度满足天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表2控制限值要求，监测结果全部达标。

2、废水监测结果

对厂区废水总排放口2个周期、每周期2频次的监测结果显示：废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类的监测结果满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，监测结果全部达标。

3、噪声监测结果

对厂界噪声2个周期、每周期2频次的监测结果显示：南、西、北三侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼间噪声排放限值要求，监测结果全部达标。

说明：本项目东侧的办公区与天津美嘉怡光电子器件有限公司共用同一建筑，无法分清厂界，故未做噪声监测（详见监测点位图）。

- 总量核算结果

1、废水污染物排放总量

废水中化学需氧量排放总量0.0702t/a、氨氮排放总量0.000406t/a，满足环评批复对化学需氧量1.225t/a、氨氮0.0858t/a的总量批复要求。

2、固废废物

该项目生产过程中产生废包装0.5t/a，为一般工业固废，集中收集后外卖，生活垃圾5t/a，由西青开发区环卫公司定期清运。