天津乐天高新塑料有限公司

VOCs废气综合治理项目

竣工环境保护验收监测报告表

（津滨）华测验字[2017]YS第12号

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2017年5月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：刘学玲

报告书编写： 刘学玲

审    核： 李方梅

审    定：   高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目录

一、 前言	2

二、验收监测依据	3

三、工程分析	4

3.1 工程建设内容	4

3.2 主要设备	5

3.3项目用水情况	5

四、本项目废气治理工程工艺	5

五、污染物治理及排放分析	6

5.1主要污染物及治理措施	6

5.2废气污染物鉴别	6

六、环评批复落实情况	7

七、验收监测执行的排放标准	8

7.1废气验收执行标准	8

7.2厂界噪声验收执行标准	8

八、验收监测内容	8

8.1废气监测内容及分析方法	8

8.2厂界噪声监测内容及方法	9

8.3验收监测位置图	9

九、验收监测质量保证措施	9

9.1验收期间生产负荷质量保证措施	9

9.2采样布点的质量控制和质量保证	9

9.3实验室内质量控制和质量保证	10

9.4数据处理的质量保证	10

9.5质量控制与质量保证措施	10

十、验收监测结果	10

10.1废气排放监测结果	10

10.2噪声排放监测结果	10

10.3废气污染物排放总量核算	11

十一、环保验收监测结论	11

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 乐天高新验收监测点位图

附图三 项目排污口规范化、危废场所、油烟净化设备照片

附件

附件一 项目环境影响评价批复

附件二 工况说明

附件三 食堂油烟净化证书

附件四 危险废物处置合同

附件五 天津乐天高新塑料有限公司突发环境事件应急预案

附件六 单组份挥发性有机物监测结果

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津乐天高新塑料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津市西青开发区赛达五支路20号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 大气污染治理N7722 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新增1台RTO蓄热式热力焚化炉，并新建1栋3F综合楼及1栋单层仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 与设计一致 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目运营期间需要员工3名，全部由该公司现有员工内部调动。 本项目年工作267天，每天工作24小时，采用三班工作制。 RTO运行年时基数为6408h/a。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年10月 |  | 环评报告 编制单位 |  | 天津市咏庆环境 工程技术咨询有限公司 |  |  |
| 环评 批复时间 | 2016年10月27日 |  | 环评报 告审批单位 及环评批复文号 |  | 天津市西青区行政审批局， 津西审环许可表[2016]121号 |  |  |
| 试生产时间 | 2017年2月 |  | 现场监测时间 |  | 2017年03月21、22日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | Devocs co.,ltd |  | 环保设 施施工单位 |  | 天津市奥晨机电设备有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 320 | 实际环保投资 |  | 320 |  | 比例 | 100% |

# 前言

天津乐天高新塑料有限公司（以下简称“乐天高新公司”） 成立于2009年6月24日，位于西青经济技术开发区赛达五支路20号，以生产和销售合成树脂及工程塑料等产品为主，原名为天津三星高新塑料有限公司，于2016年7月1日公司名称变更为天津乐天高新塑料有限公司。2009年8月，乐天高新公司投资建设《天津三星高新塑料有限公司年产合成树脂及工程塑料2万吨项目》，年产合成树脂及工程塑料2万吨，生产工艺包括：配比搅拌、加热挤出、冷却、切割、筛选、检验及包装，于2010年通过天津市西青区环境保护局验收批复（批复文号：西青环保许可验[2010]132号）。

为提高厂区废气净化处理效率，2016年乐天高新公司投资320万元对厂区原有的硅藻土吸附处理废气工艺进行升级改造，建设《天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目》（本次验收项目），于2016年10月委托天津市咏庆环境工程技术咨询有限公司完成该项目环境影响报告表的编制，2016年10月27日取得天津市西青区行政审批局的批复（津西审环许可表[2016]121号）。本项目主要新增1台RTO（蓄热式热力焚化炉），置于现有车间外、原吸附塔旁边，对加热挤出工序产生的VOCs废气在原有的硅藻土吸附基础上进行加热氧化分解，转化为二氧化碳和水，净化后的尾气由一根新建的15m高排气筒有组织排放；同时租赁厂区南侧空地新建1栋3F综合楼（用于食堂、餐厅、浴室及会议室）及1栋单层仓库（中间隔墙分隔成独立两库，西部作为成品库、东部作为废弃物及配件存储库），于2014年11月以《新建厂房及附属用房（三星毛织）二期项目环境影响登记表》履行了环保手续，并于2014年11月获得审批（批复文号：西青环保许可登记[2014]27号）。本项目投产后，现有产品方案及生产能力不发生变化，2016年11月开工建设，2017年2月建成并投入试运行，目前该公司生产设施、环保设施及其他辅助设施均正常运行，满足环保验收对生产工况、负荷的要求。

天津乐天高新塑料有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场，依据西青区行政审批局对该项目提出的环评批复要求，对该项目环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目竣工环境保护验收监测方案》，于2017年3月21~22日依据验收方案进行了现场采样监测。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》（2016年版）环境保护部令第39号；

●天津市西青区环境保护局文件，西青环保许可登记[2014]27号“关于新建厂房及附属用房（三星毛织）二期项目环境影响登记表的审批”；

●天津市西青区环境保护局验收批复，西青环保许可验[2010]132号关于“天津三星高新塑料有限公司年产合成树脂及工程塑料2万吨项目”；

●《天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目环境影响报告表》天津市咏庆环境工程技术咨询有限公司，2016.10；

●天津市西青区行政审批局文件，津西审环许可表[2016]121号“关于天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目环境影响报告表的批复”；

●天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目竣工环境保护验收监测方案；

●天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目有关的基础性技术资料及各种批文。

# 三、工程分析

## 3.1 工程建设内容

该项目组成详见下表3.1-1：

表3.1-1                  项目组成一览表

| 项目名称 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 硅藻土吸附+RTO废气治理工程 | 由硅藻土吸附塔、风机、RTO （蓄热式热力焚化炉）三大系统组成 |  |
|  | 单层仓库 | 中间隔墙分隔成独立两库，西部作为成品库、东部作为废弃物及配件存储库 | 租赁 新建建筑物 |
|  | 综合楼3F | 一层为食堂（含餐厅），由现状办公楼内的食堂迁至此；二层为浴室及活动区；三层为办公会议室 |  |
| 公用工程 | 供水工程 | 依托厂区内现有给水系统，水源为城市自来水。 | 依托现有 |
|  | 排水工程 | 生活废水经厂区污水总排口排放出厂 | 依托现有 |
|  | 供电工程 | 依托厂区内现有供电设施。 | 依托现有 |
|  | 燃气工程 | RTO蓄热式焚烧炉以电作为燃料 | 依托现有 |
|  | 供热制冷工程 | 综合楼冬季采暖、夏季制冷均由分体电空调提供 | 仓库不涉及供暖及制冷 |
| 环保工程 | 废气治理工程 | 有机废气燃烧分解后的废气经1根 15m高排气筒高空排放。 |  |
|  | 噪声治理工程 | 优选低噪音设备，高噪音设备采取隔声减振措施。 |  |

## 3.2 主要设备

本项目投入运营后主要设备详见表3.2-1：

表3.2-1                    本项目设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTO蓄热式焚烧炉 | 1套 | 新增 |
| 2 | 风机 | 4台 | 2个新增，2个现有 |
| 3 | 硅藻土吸附塔 | 2台 | 原有，一用一备 |

## 3.3项目用水情况

该项目无新增用水量及新增废水排放量。

废气VOCs

现状硅藻土吸附装置

RTO混合室

RTO蓄热体

RTO氧化室

新鲜空气

部分清洁废气

RTO本体

15m高排气筒达标排放

四、本项目废气治理工程工艺

图4-1  VOCs废气处理工艺流程图

工艺流程简述：一阶段：车间生产过程中产生的VOCs首先经集气装置完全捕集后通过管道输送至车间外的现状硅藻土吸附处理设施，现有排气管道布局不变。经环保设施吸附塔处理后，约75% 废气被吸附，其余25%经现有排气筒（根据需要作截短处理）进入RTO（蓄热式热力焚化炉）进一步处理。

二阶段：进入RTO的废气流量为200Nm3/min，同时通过另一根管道通入新鲜空气，废气及新鲜空气在同一个风机的引风作用下进入混合管道（RTO设备的一部分），通过系统控制洁净空气量，以达到废气和洁净空气充分混合目的。 废气和洁净空气充分混合后，通过风机进入RTO（蓄热式热力焚化炉）本体，RTO本体内有陶瓷蓄热体，氧化室，蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序，周而复始，连续工作；氧化室温度在电加热作用下达到760~850℃，VOCs中含有的有机成分在此温度下发生分解氧化，分解成CO2和H2O，从而达到去除有机成分的作用，VOCs去除率在95%以上，氧化分解后的废气最终通过新建的15m高排气筒排放。

三阶段：经过处理后的洁净废气一部分会通过风机返回二阶段（混合过程中可通过洁净废气的温度达到预热节能的目的）；整体过程就是加热氧化的过程，在氧化的过程中RTO本体内会有蓄热及能量循环达到减少电量支出的效果。

# 污染物治理及排放分析

## 5.1主要污染物及治理措施

- 表5.1-1                本项目污染物治理与排放

| 类别 | 产生车间（工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间内4条生产线 | 熔融挤出工序有机废气经RTO处理后废气 | VOCs | 工艺废气由集气管路收集后经硅藻土吸收塔+RTO蓄热式焚烧炉双重处理 | 1根15m高排气筒 有组织排放 |
| 危险废物 | 硅藻土 吸收塔 | 硅藻土 吸收塔 | 废硅藻土35t/a | 集中收集暂存 | 交天津合佳威立雅环境服务有限公司处置（合同见附件二） |
| 噪声 | 环保设施 | 有机废气治理系统内部的风机噪声 | 噪声 | 设备减振、 墙体隔声、 距离衰减 | 直接排放 |
| 注 | 1、本项目职工由该公司内部调动，因此本项目运营后用水量较原有项目不发生变化，无新增用水量及新增废水排放量。 2、本项目无一般固废和新增员工生活垃圾产生。 3、因本项目食堂已安装油烟净化机（证书见附件三），本次不对食堂油烟进行验收监测。 |  |  |  |  |

## 5.2废气污染物鉴别

- 本项目涉及挥发性有机物的排放工序为塑料熔融挤出工序，验收监测前对熔融挤出工序废气处理装置（RTO）排口进行定性。以定性报告（编号为EDD47J000621a）为依据。定性结果显示：

- 表5.2-1            RTO处理设施排口定性结果分析

| - 监测点位 | - 编号 | - 名称 | 归一化 - 含量（%） | - 合计 | - 资质范围 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RTO处理设施排口 | - 0621A102 | - 丙酮、甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯 | - 72.17% | - 84.04% | - 为我司VOCs资质范围内组分 | - 符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）附录D.2.3预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上，其中未识别物质以甲苯计的要求”的条款规定 |
|  |  | - 苯酚 | - 11.87% |  | - 为我司方法验证但未获资质的组分 |  |
|  | - 0621A102-1 | - 丙酮、甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯 | - 72.44% | - 84.15% | - 为我司VOCs资质范围内组分 |  |
|  |  | - 苯酚 | - 11.71% |  | - 为我司方法验证但未获资质的组分 |  |
| - 结论 | - 综合RTO处理设施排口两个平行样（0621A102、0621A102-1的定性结果，最终确定RTO处理设施排口测定VOC24项、异丙苯、苯酚共26种组分。本次定量结果显示：RTO处理设施排口符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）附录D.2.3预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上，其中未识别物质以甲苯计的要求”的条款规定，出具上述VOC组分的加和量统计值，其余物质以甲苯计，出具VOCs加和结果；其中VOC24项包括：丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、六甲基二硅氧烷、苯、正庚烷、3-戊酮、甲苯、乙酸正丁酯、环戊酮、乳酸乙酯、乙苯、对间二甲苯、丙二醇单甲醚乙酸酯、邻二甲苯、苯乙烯、2-庚酮、苯甲醚、1-癸烯、苯甲醛、2-壬酮、1-十二烯。 |  |  |  |  |  |

# 六、环评批复落实情况

表6.1-1                  环评批复落实情况一览表

| 序号 | 类别 | 天津市西青区行政审批局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| 一 | 投资 建设 | 该项目位于西青经济开发区赛达世纪大道20号，总投资320万元，新增1台RTO（蓄热式热力焚化炉），对现有生产工艺中产生的VOCs废气进行进一步有效处理。 | 实际建设、投资与环评批复一致。 |
| 二（1） | 废气 | 该项目生产车间熔融挤出工序产生的VOCs废气经硅藻土吸附塔及RTO设备双重处理后，尾气经15m高排气筒有组织排放。 | 实际废气排放情况 与环评批复一致。 |
| 二（2） | 噪声 | 对产生噪声的设备采取隔声、 减噪措施，保证厂界噪声达标。 | 已对产生噪声的风机等设备采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施。 |
| 二（3） | 排污口规范化 | 建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知》（津环保监测[2007]57号）要求，废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。 | 现场检查核实，该项目建设过程中，已按照环评批复要求，在废气排气筒和固体废物存放地设置了标志牌，并在废气排放口设置了采样口。 |
| 二（4） | 风险防范 | 加强日常管理，认真制定风险应急计划和预案，落实风险防范措施。 | 现场检查核实：该项目环保设施有专人负责检查、维护，职责明确，由该公司EHS部门负责全厂环保管理工作，目前还未编制《天津乐天高新塑料有限公司突发环境事件应急预案》 |
| 二（5） | 总量控制 | 本项目实施后， VOCs排放量为0.083吨/年 | 本项目实施后， VOCs排放量为0.081吨/年 |
| 五 | 执行标准 | 《工业企业挥发性有机物污染控制标准》DB12/524-2014； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008（3类） | 与环评批复一致。 |

# 七、验收监测执行的排放标准

## 7.1废气验收执行标准

表7.1-1                 废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放高度(m) | 二级 |  |
| VOCs | 50 | 15 | 1.5 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造 |

## 7.2厂界噪声验收执行标准

表7.2-1                 厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） |

# 八、验收监测内容

## 8.1废气监测内容及分析方法

表8.1-1                  废气监测内容

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTO设备排放口 | VOCs | 2 | 3次/周期 |

表8.1-2                   废气监测分析方法

| 监测项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| VOCs | 吸附 管采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 气相色谱- 质谱法 | HJ 734-2014 | / |
| 附注 | VOCs中每一项均对应一个检出限，故表中未一一列出。 |  |  |  |  |

## 8.2厂界噪声监测内容及方法

表8.2-1                 厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界各设1个测点，共4个监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期， 每周期昼间上、下午，夜间监测2次，共4次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

## 8.3验收监测位置图

赛    达    五   支   路

办公楼

生 产 车 间

综合楼

仓库

世

纪

大

道

空

置

厂

房

武     藏    涂     料

天津乐天高新塑料有限公司

◎

RTO设备排放口

▲1#

▲2#

▲3#

▲4#

N

说明：◎工业废气采样点

▲厂界噪声监测点

图8.3-1本项目监测点位图

# 九、验收监测质量保证措施

## 9.1验收期间生产负荷质量保证措施

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

## 9.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证测点科学性和可比性。

## 9.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

## 9.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

## 9.5质量控制与质量保证措施

（1）废气监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157 -1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

# 十、验收监测结果

## 10.1废气排放监测结果

表10.1-1                废气排放监测结果    （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标 准限值 | 最大值达 标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| RTO设备排放口 | VOCs | 排放浓度 | 3.75 | 2.86 | 0.817 | 0.893 | 0.788 | 0.890 | 50 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.77×10-2 | 2.25×10-2 | 6.05×10-3 | 6.88×10-3 | 6.33×10-3 | 6.91×10-3 | 1.5 | 达标 |
| 注 | 执行标准为《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：RTO设备排放口VOC单组分含量详见附件四《天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目相关排口VOC单组分含量值汇总》。

## 10.2噪声排放监测结果

表10.2-1                  噪声监测结果                  单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区 类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 昼间 | 58 | 56 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 昼间 | 55 | 57 |  |  |  |
|  | 夜间 | 50 | 52 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 51 |  |  |  |
| 南侧厂界2# | 昼间 | 50 | 52 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 昼间 | 50 | 51 |  |  |  |
|  | 夜间 | 48 | 49 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 49 | 50 |  |  |  |
| 西侧厂界3# | 昼间 | 46 | 45 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 昼间 | 47 | 46 |  |  |  |
|  | 夜间 | 44 | 44 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 43 | 43 |  |  |  |
| 北侧厂界4# | 昼间 | 54 | 55 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 昼间 | 52 | 54 |  |  |  |
|  | 夜间 | 49 | 51 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 52 |  |  |  |

## 10.3废气污染物排放总量核算

废气排放总量计算公式：Gi=Ci×N×10-3，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放速率（kg/h）；N-全年计划生产时间（h/a）。

表10.3-1                   废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 原有 排放量 （t/a） | RTO出口 排放速率 （kg/h） | RTO运行 年时基数 （h/a） | RTO出口 排放总量 (t/a) | 以新带老 削减量 （t/a） | 本期工程 核定总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 1.66 | 1.27×10-2 | 6408 | 0.081 | 1.56 | 0.083 |

# 十一、环保验收监测结论

一、为提高厂区废气净化处理效率，2016年乐天高新公司投资320万元对厂区原有的硅藻土吸附处理废气工艺进行升级改造，建设《天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目》（本次验收项目）。本项目主要新增1台RTO（蓄热式热力焚化炉），置于现有车间外、原吸附塔旁边，对加热挤出工序产生的VOCs废气在原有的硅藻土吸附基础上进行加热氧化分解，转化为二氧化碳和水，净化后的尾气由一根新建的15m高排气筒有组织排放。本项目投产后，现有产品方案及生产能力不发生变化，2016年11月开工建设，2017年2月建成并投入试运行，目前该公司生产设施、环保设施及其他辅助设施均正常运行，满足环保验收对生产工况、负荷的要求。

二、天津乐天高新塑料有限公司依据天津市西青区行政审批局“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更等进行了自查，同时，对废气、噪声以及固废的治理和环境保护措施是否落实到位进行了自查。2017年3月3日天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场进行核实，认为“该项目建设内容与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测。”

三、天津乐天高新塑料有限公司VOCs废气综合治理项目认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的改造，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

四、本次环保验收由监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。具体监测结果如下：

1、废气监测结果

对RTO设备排放口2个周期、每周期3频次的监测结果显示：排气中VOCs排放浓度、排放速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造排放标准限值要求，全部达标。

2、厂界噪声

对本项目四侧厂界2个周期、每周期昼、夜各2次的监测结果显示：厂界噪声值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类区域 昼、夜）排放标准限值要求。

五、总量核算结果

1、废气污染物

该项目废气污染物排放总量：VOCs排放总量0.081t/a，满足环评批复0.083t/a要求。

2、固体废物处理处置

该项目运行期间产生的废硅藻土合计35t/a，属于危险废物固废，交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理。

六、经检查

- 该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废气排放位置设置了标准化采样口。

- 该项目已按照环评批复要求编制《天津乐天高新塑料有限公司突发环境事件应急预案》。