机械工业第五设计研究院有限公司

新型高端汽车涂装设备和汽车后服

务基地二期工程

竣工环境保护验收监测报告

（津滨）华测验字[2017]YS第9号

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2017年2月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：刘学玲

报告书编写：刘学玲

审    核： 田野

审    定： 高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目录

一、建设项目概况	3

二、 验收监测依据	4

三、工程分析	5

3.1 工程建设内容	5

3.2项目投资情况	6

3.3项目劳动定员及生产制度	6

3.4设计生产规模及实际达产负荷	6

3.5主要原辅料及用量	7

3.6主要生产设备	8

四、生产工艺流程	9

4.1加工厂房主要工艺	9

4.2试验综合厂房主要工艺流程	10

4.3项目涂装演示具体流程	11

五、污染物治理及排放分析	11

5.1废气污染物产生、治理及排放措施（表5.1-1）	11

5.2废水污染物产生、治理及排放措施（表5.2-1）	12

5.3噪声产生、治理及排放措施（表5.3-1）	14

5.4固体废物产生、治理及排放措施（表5.4-1）	14

六、环评批复落实情况	14

七、环境风险防范和应急措施建设情况	18

7.1环境风险防范设施的建设情况	18

7.2突发环境事件应急预案的制定及其响应、演练制度	18

八、验收监测执行的排放标准	19

8.1废气验收执行标准	19

8.2废水验收执行标准	20

8.3厂界噪声验收执行标准	20

九、验收监测内容（阶段性）	20

9.1废气验收监测内容	20

9.2废水验收监测内容	22

9.3厂界噪声	22

9.4验收监测位置图	23

十、验收监测质量保证措施	23

10.1验收期间生产负荷质量保证措施	23

10.2采样布点的质量控制和质量保证	23

10.3废气监测质量保证措施	24

10.4废水监测质量保证措施	24

10.5噪声监测质量保证措施	24

10.6实验室内质量控制和质量保证	24

10.7数据处理的质量保证	24

十一、阶段性验收监测结果	24

11.1废气验收监测结果	24

11.2废水验收监测结果	33

11.3厂界噪声排放验收监测结果	33

11.4污染物排放总量核算	34

十二、环保验收监测结论	36

附图

附图1 厂区平面布置图

附图2 监测点位图

附图3 带有标准化采样口标识的监测点位图照片

附图4 带有危废标识的危险废物库房照片

附件

附件1 检测报告

附件2 危废合同

附件3 风险应急预案

附件4 油烟净化机证书

附件5 加盖企业公章的生产负荷证明

# 一、建设项目概况

机械工业第五设计研究院有限公司归属于中国汽车工业工程有限公司，厂址位于天津西青汽车工业园（中北示范园）福源道以南、天华路以西地块，自2014年成立以来在厂区内共建设两期项目，即《机械工业第五设计研究院有限公司新建项目（一期）》（一期）和《机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程》（二期）。

2014年3月委托机械工业第四设计研究院有限公司完成《机械工业第五设计研究院有限公司新建项目（一期）》环境影响报告表的编制，2014年3月31日取得天津市西青区环境保护局的批复（西青环保许可表[2014]12号），项目总投资69000万元，总占地面积168957.8m2，总建筑面积113800m2，主要建成加工厂房、试验综合厂房、多层试制厂房、组装厂房、生活服务楼、食堂及传达室等工程内容。

2015年10月委托机械工业第四设计研究院有限公司完成《机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程》（即本次验收项目）环境影响评价报告书的编制，2015年11月3日取得天津市西青区行政审批局的批复（津西审环许可函[2015]21号），二期项目总投资29000万元，在一期项目已建的加工厂房、试验综合厂房内购置安装焊接、机加工生产设备和汽车涂装设备模拟运行展示生产线等设备及配套公辅设施，项目建厂后形成加工烘房模锻、加热箱、空调、喷房壁板、文式口，前处理电泳壁板和型材加工等产品以及汽车涂装设备模拟运行展示等能力。因此试验综合厂房属于试验、展示性质，不属于生产性质，不计生产纲领。

该项目2014年8月开工建设，2016年3月建成并投入试运行，现阶段实际年产烘房模锻、加热箱、空调、喷房壁板、文式口，前处理电泳壁板和型材加工等产品7760吨，达到设计生产能力的97%，满足环保验收监测期间的生产负荷要求，并且本次验收汽车涂装相关环保设备在正常模拟100%工况运行的状况下进行验收监测。

机械工业第五设计研究院有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司赴项目现场，依据西青区行政审批局对该项目提出的环评批复要求，对该项目环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程竣工环境保护验收监测方案》，于2016年8月17、24日，9月10日（废水复测时间）、2017年1月16~19日（锅炉废气、炉窑废气测试时间）依据验收方案进行了现场采样监测。

# 二、 验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《机械工业第五设计研究院有限公司新建项目（一期）环境影响报告表》机械工业第四设计研究院有限公司，2014.3；

●天津市西青区环境保护局文件，西青环保许可表[2014]12号“关于机械工业第五设计研究院有限公司新建项目（一期）环境影响报告表的批复”；

●《机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程环境影响报告书》机械工业第四设计研究院有限公司，2015.10；

●天津市西青区行政审批局文件，津西审环许可函[2015]21号“关于机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程环境影响报告书的批复”；

●机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程竣工环境保护验收监测方案；

●机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程提供与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

# 三、工程分析

## 3.1 工程建设内容

本项目建设内容主要是在一期工程建设的厂房内，通过购置相关生产设备及配套设施完成本次二期工程项目的建设，具体建设内容详见下表3.1-1：

表3.1-1                 厂区内主要建设内容一览表

| 序号 | 部门 | 一期工程建设内容 | 本次验收二期工程建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工厂房 | 建筑面积45314.18 m2； 单层钢结构厂房，建筑高度14米； 贴建三层辅房为钢筋混凝土框架结构。 | 新增工艺生产设备约193台（套）； 厂房采用燃气红外线辐射供暖和热水采暖相结合的采暖系统，燃气红外线辐射采暖系统和锅炉均为本项目新增设备； 设有太阳能空调机组、冷却塔、空压机和风机等。 |
| 2 | 试验 综合厂房 | 建筑面积10537.00 m2； 单层钢结构厂房； 贴建两层辅房为钢筋混凝土框架结构；建筑高度18米 | 新增试验展示设备约13台（套）； 由本项目新增锅炉供热，采用热水散热器集中供暖； 设有锅炉、空调机组、风冷冷水机组、空压机和风机等。 |
| 3 | 生活 服务楼 | 建筑面积16162.30 m2； 钢筋混凝土框架+剪力墙结构； 地上：15284.30 m2，十三层 地下：878.00 m2，一层 | 由本项目新增锅炉供热， 采用热水散热器集中供暖。 |
| 4 | 食堂 | 建筑面积1543.94 m2； 二层，钢筋混凝土架结构 | 设有油烟净化机 |
| 5 | 传达室 | 建筑面积68.35 m2； 单层，钢筋混凝土架结构，建筑高度4.2米 | 由本项目新增锅炉供热， 采用热水散热器集中供暖 |
| 6 | 门卫室1 | 建筑面积35.50 m2； 单层，钢筋混凝土架结构，建筑高度4.5米 |  |
| 7 | 门卫室2 | 建筑面积35.50 m2； 单层，钢筋混凝土架结构，建筑高度4.5米 |  |
|  | 合 计 | 建筑面积113800 m2 | / |

## 3.2项目投资情况

本项目总投资29000万元，其中环保投资估算为390.5万元，占项目总投资的1.35%。

表3.2-1                     环保投资列表

| 序号 | 项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机废气净化排放系统 （包含转轮浓缩和热回收式焚烧系统） | 350 |
| 2 | 运营期噪声治理 | 2 |
| 3 | 排放口规范化 | 1 |
| 4 | 废水收集、转运、处理等费用 | 10 |
| 5 | 危险废物贮存场地及设施 | 2 |
| 6 | 固体废物贮存装置 | 5 |
| 7 | 风险防范措施 | 3 |
| 8 | 竣工环保验收费用 | 17.5 |
| 合计 |  | 390.5 |

## 3.3项目劳动定员及生产制度

职工定员：项目管理及生产职工总人数为500人。

工作制度：加工厂房为双班制生产，每班8小时，年工作日250天，只在昼间进行生产，夜间不生产。各生产设备年时基数为500小时。

试验综合厂房设备每年运行时间约为500h，其余时间设备不运行。

## 3.4设计生产规模及实际达产负荷

表3.4-1               设计生产规模及实际产量

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量（t/a） | 实际年产量（t/a） | 达产率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加工厂房 |  |  |  |  |
| 1 | 烘房模段、加热箱 | 1500 | 1450 | 97% |
| 2 | 空调零部件 | 1500 | 1450 | 97% |
| 3 | 喷房壁板、文式口、 | 3000 | 2900 | 97% |
| 4 | 前处理电泳壁板 | 1000 | 980 | 98% |
| 5 | 型材加工 | 1000 | 980 | 98% |
| 小计 |  | 8000 | 7760 | 97% |
| 二、试验综合厂房 项目的试验综合厂房主要用于为客户模拟展示整套涂装设备的运行情况，使客户能够现场直观地了解涂装设备的规模、型式、运行状况等。因此试验综合厂房属于试验、展示性质，不属于生产性质，不计生产纲领。 |  |  |  |  |

## 3.5主要原辅料及用量

表3.5-1                 主要原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加工厂房 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢板 | t/a | 890 | / |
| 2 | 镀锌板 | t/a | 600 | / |
| 3 | 渗铝板 | t/a | 1393 | / |
| 4 | 型材 | t/a | 3446 | / |
| 5 | 钢管 | t/a | 497 | / |
| 6 | 其他外购零部件 | t/a | 1408 | / |
| 7 | 环氧底漆 | t/a | 17.16 | 含甲苯10%、二甲苯8%、超细锌粉52%、环氧树脂12%、环氧固化剂8%、正丁醇10% |
| 8 | 电焊条 | t/a | 6.2 | J422焊条（熔敷金属成分C 0.12%、Mn0.4%、Si0.15%、P0.05%、S0.035%）、不锈钢焊条A102（熔敷金属成分C 0.08%、Mn2.5%、Si0.9%、P0.04%、S0.03%、Cu0.75%、Ni11%、Mo0.75%Cr21%） |
| 9 | 焊丝 | t/a | 19.3 | 二保实芯焊丝、药芯焊丝、铝青铜焊丝、304不锈钢焊丝、309L不锈钢焊丝、309不锈钢焊丝、316不锈钢焊丝、316L不锈钢焊丝 |
| 10 | 切削液 | t/a | 0.6 | 原液直接使用 |
| 二、试验综合厂房 |  |  |  |  |
| 1 | 中涂漆 | t/a | 0.5 | 含甲苯3%，二甲苯5%， 脂类和醇类有机溶剂4%， 树脂35%，颜料22%， 添加剂3%，水28%。 |
| 2 | 面涂漆 | t/a | 0.5 | 含甲苯3%，二甲苯4%， 脂类和醇类有机溶剂4%， 树脂25%，颜料28%， 添加剂3%，水33%。 |
| 3 | 清漆 | t/a | 0.5 | 含二甲苯20%， 其它有机溶剂32%， 树脂48%。 |
| 4 | 固体石灰粉 | t/a | 4 | / |
| 注 | 本项目使用的各种油漆原料进厂时均已配有稀释剂，生产时可直接使用，无需再调配。 |  |  |  |

## 3.6主要生产设备

表3.6-1                  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、加工厂房 |  |  |  |
| 1 | 数控冲床 | 台 | 1 |
| 2 | 剪板机 | 台 | 2 |
| 3 | 开平线 | 条 | 2 |
| 4 | 开平压型一体线 | 条 | 1 |
| 5 | 激光切割机 | 台 | 2 |
| 6 | 数控折弯机 | 台 | 5 |
| 7 | 数控等离子切割机 | 台 | 1 |
| 8 | 进口焊机 | 台 | 4 |
| 9 | 旋臂吊 | 台 | 1 |
| 10 | 真空吸吊机 | 台 | 5 |
| 11 | 带锯床（卧式） | 台 | 4 |
| 12 | 二保焊机 | 台 | 12 |
| 13 | 液压电动升降机 | 台 | 1 |
| 14 | 等离子切割机 | 台 | 1 |
| 15 | 电焊机 | 台 | 10 |
| 16 | 电剪 | 台 | 3 |
| 17 | 打包机 | 台 | 2 |
| 18 | 台式钻铣床 | 台 | 1 |
| 19 | 磁力钻 | 台 | 8 |
| 20 | 液压千斤车 | 台 | 30 |
| 21 | 自动切割机 | 台 | 3 |
| 22 | 螺柱焊机 | 台 | 3 |
| 23 | 套丝机 | 台 | 2 |
| 24 | 小锯霸 | 台 | 10 |
| 25 | 氩弧焊机 | 台 | 30 |
| 26 | 液压弯管器 | 台 | 5 |
| 27 | 行车 | 台 | 16（10T） |
| 28 | 行车 | 台 | 2（20T） |
| 29 | 地轨小车 | 辆 | 2 |
| 30 | 焊接烟尘净化机 （移动式） | 套 | 4 |
| 31 | 空压机 | 台 | 2 |
| 32 | 燃气红外线辐射采暖系统 | 套 | 2 |
| 二、试验综合厂房 |  |  |  |
| 1 | 喷漆室（非标设备） | 套 | 1 |
| 2 | 喷漆送排风系统（非标设备） | 套 | 3 |
| 3 | 驼鸟毛擦净机 | 台 | 2 |
| 4 | 闪干及强冷（非标设备） | 套 | 1 |
| 5 | 烘干及强冷（非标设备） | 套 | 1 |
| 6 | 浓缩转轮 | 套 | 1 |
| 7 | 热回收式焚烧系统（TNV） | 套 | 1 |
| 8 | 供漆系统 | 套 | 1 |
| 9 | 喷涂试验线输送 | 条 | 1 |
| 10 | 前处理电泳设备（非标设备） | 套 | 1 |
| 11 | 前处理电泳输送 | 条 | 1 |
| 12 | 燃气热水锅炉（3t/h） | 台 | 2 |

# 四、生产工艺流程

## 4.1加工厂房主要工艺

图4.1-1  加工厂房生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）不锈钢板、镀锌板、渗铝板等板材原料进厂时均已带有表面油漆层。板材原料需在剪板机、数控冲床、激光切割机、电焊机等设备上进行剪板、切割、冲压、焊接等加工。

（2）钢管、型材等原料进厂时均已带有表面油漆层。钢管和型材需要在切割机上进行下料切割加工。

（3）经过切割、冲压等加工后的板材和型材分别按照尺寸进行折弯加工。

（4）折弯加工后的零部件进行焊接生产，焊接完成的零部件进行最终的成品装配。

（5）经剪切、冲压、焊接等工序加工后的零部件，其原材料表面自带的油漆层会有小面积的破损，为保证产品的外观质量，需要由人工对小面积破损的部位进行补漆加工。补漆加工使用的环氧底漆原料进厂时已配有稀释剂，现场补漆时直接使用，无需再调配。

## 4.2试验综合厂房主要工艺流程

图4.2-1  试验综合厂房演示操作工艺流程图

工艺流程简述：

（1）试验综合厂房内演示运行的涂装生产工艺主要包括前处理及电泳模拟运行、机运展示、擦净、喷漆及流平、闪干、烘干和产品下线等。

（2）前处理及电泳设备内不投放脱脂液、表调液和磷化液等原料，设备内只投放自来水以模拟工况状态。待处理的空车体在前处理及电泳设备的输送线上运行，以模拟演示前处理及电泳生产的整个运行过程。

（3）空车体在模拟运行后送入机运展示线，以演示车体在输送线上的输送过程，主要展示输送设备运行的情况。

## 4.3项目涂装演示具体流程

图4.3-1 项目涂装演示操作工艺流程图

工艺流程简述：

（1）擦净后的车身直接进入喷漆工序，喷漆工序在喷漆室内完成操作。喷漆设备采用高架式结构，喷漆室分为两段：一段为湿式结构，湿式喷漆室循环水系统设在一层，由循环水池、循环水泵、管道和阀门组成；另一段为干式结构，文式口和干式喷房漆雾捕捉系统均位于二层操作面以下，干式喷房漆雾捕捉系统需使用石灰粉。根据项目设计方案，悬挂着空车身的输送链在进入喷漆室前分为两条路线，一路输送链进入干式喷漆室，另一路输送链进入湿式喷漆室。实际展示模拟运行过程中，车身根据需要可以进入干式喷漆室，或进入湿式喷漆室。两路输送链出喷漆室后合并为一条输送链，进行后续流平、闪干、烘干工序展示。喷漆后的空车体进入流平工序。

（2）色漆喷涂、流平后的车体进入闪干工序，闪干设备燃用天然气加热，并采用热泵技术，且温度可调整到烘干状态。

（3）闪干后的车身进入烘干工序。烘干工序设置一台单工位烘干室和一条直通式烘干设备，直通式烘干炉保温段采用管道辐射式加热。烘干后的车身可以下线。

# 五、污染物治理及排放分析

## 5.1废气污染物产生、治理及排放措施（表5.1-1）

表5.1-1             废气污染物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 产污车间 | 产污环节 | 污染物 | 治理、排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验综合 厂房 | 喷漆/流平工序 | 甲苯与二甲苯、VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经转轮浓缩和TNV净化后，通过1根22m高排气筒P1排放 |
| 2 |  | 热闪干工序 | 甲苯与二甲苯、VOCs | 集气罩收集，通过1根22m高排气筒P2排放 |
| 3 |  | 热闪干燃烧工序 | 颗粒物、SO2、NOx | 集气罩收集，通过1根22m高排气筒P3排放 |
| 4 |  | 烘干工序 | 甲苯与二甲苯、VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经热回收式焚烧系统（TNV）净化后，通过1根22m高排气筒P4排放。 |
| 5 |  | 冬季采暖锅炉燃烧工序 | 颗粒物、SO2、NOx | 集气罩收集，经2根根22m高的 排气筒P6、P7排放 |
| 6 | 加工厂房 | 夏季制冷和冬季采暖太阳能空调机 组燃烧工序 | 颗粒物、SO2、NOx | 集气罩收集，经2根根8m高的 排气筒P8、P9排放 |
| 7 | 厂界无组织 | 焊接、补漆工序 | 臭气浓度、颗粒物（焊接、燃气烟尘）、甲苯、二甲苯、VOCs、SO2、NOx | 随车间通风 排放至外环境 |
| 8 | 厂区食堂 | 食品加工、烹饪中燃气、烹饪油烟 | 食堂油烟 | 使用北京国通环境工程有限公司的机械式饮食业油烟净化设备（中国环境保护产品认证） |
| 注 | 环评评定的烘干炉送风空调燃气废气P5现场不存在，实际废气全部利用其尾气在对应部分由P1-P4排口排放。 |  |  |  |

## 5.2废水污染物产生、治理及排放措施（表5.2-1）

表5.2-1             废水污染物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 产污工艺 | 产污环节 | 污染物 | 治理、排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理/ 电泳模拟运行 | 投放自来水以 模拟工况状态环节 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、 石油类 | 废水排放总量13247.5t/a，汇总由厂区废水总排放口进污水市政污水管网最终进入天津市咸阳路污水处理厂集中处理。 |
| 2 | 冷却塔运行 | 冷却塔循环水 |  |  |
| 3 | 锅炉运行 | 锅炉排污水 |  |  |
| 4 | 新增员工 | 食堂、卫生间 |  |  |

本项目水平衡图如下图5.2-1：

5

生活用水

45

化粪池（隔油池）

45

50

0.2

2.2

2

前处理/电泳模拟运行用水

7.17

96.12

52.99

8.96

1.79

排入市政污水管网

最终进入咸阳路

污水处理厂

市政自来水

冷却塔用水

单台循环水量112m3/h

锅炉用水

4.2

8.4

12.6

冷水机组用水

0.48

0.48

0.04

纳入固体废物管理

交协议单位外运、处理

0.44

喷漆室用水

0.48

4

加湿空调用水

4

17.4

绿化用水

17.4

图5.2-1  本项目水平衡图   单位： m3/d

## 5.3噪声产生、治理及排放措施（表5.3-1）

表5.3-1            噪声污染物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 产污工艺 | 产污环节 | 污染物 | 治理、排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产噪声 | 输送机、机加工设备、空压机、锅炉房循环水泵、冷却塔、废气排放风机运行过程 | 厂界噪声 | 设备安装消声器和噪声传播途径衰减 |

## 5.4固体废物产生、治理及排放措施（表5.4-1）

表5.4-1           固废污染物产生、治理及排放情况一览表

| 序号 | 产污种类 | 产污环节 | 污染物 | 治理、排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 试验综合厂房 喷漆演示过程 | 废漆渣及漆桶、废石灰、喷漆废水 | 产生量合计39.1t/a，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处理（合同见附件） |
| 2 |  | 机加工过程 | 废切削液 |  |
| 3 | 一般废物 | 机加工过程 | 废边角料 | 产生量合计30t/a， 由物资回收外卖 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 日常生活垃圾 | 产生量合计14.4t/a委托环卫部门定期清运 |

# 六、环评批复落实情况

本次验收现场检查核实《机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程》的建设履行了环境影响审批手续，根据环境影响评价和西青区行政审批局的要求，按照初步设计环保篇进行了环保设施的建设，做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。具体建设落实情况详见对照表6.1-1：

表6.1-1                                             环评批复落实情况

| 序号 | 类别 | 西青区行政审批局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 工程实际建设情况 |  |
| 一 | 工程 建设内容 | 机械工业第五设计研究院有限公司现有一期工程位于天津西青汽车工业园福源道以南、天华路以西地块，主要进行厂房等建筑及基础设施的土建工程，总建筑面积113800平方米。该项目的环境影响评价文件已于2014年3月取得天津市西青区环境保护局的批复，目前正在建设中，尚未完成。本项目二期工程总投资29000万元，建设内容包括：在一期工程的加工厂房及试验综合厂房内购置安装焊接、机加工生产设备和汽车涂装设备模拟运行展示生产线，项目建成后形成年加工烘房模锻、加热箱、空调、喷房壁板、文式口、前处理电泳壁板和型材加工等8000吨的生产能力以及汽车涂装设备模拟运行展示等。项目环保投资约536万元，主要用于运营期废气收集及治理、废水收集运输及委托处理、噪声污染防治、固体废物暂存、排污口规范化、环境风险防范及应急措施、竣工环保验收监测等，本项目计划于2018年12月建成试生产。 | 现场勘查核实：除一期项目目前已建设完成，二期项目于2016年3月建成并进行试生产，环保投资390.5万元外，其他实际建设内容、总投资均与批复一致。 | 基本符合 |
| 二（1） | 废水 | 本项目产生的生活污水、循环冷却水、模拟运行废水通过市政官网排入咸阳路污水处理厂处理，喷漆废水纳入固废管理。 | 现场勘查核实废水产生和排放情况与环评一致。 | 符合 |
| 二（2） | 废气 | 该项目热源由2台3t/h燃气锅炉提供，废气分别经两根22米高排气筒达标排放；热闪干炉、烘干炉产生的燃烧废气分别由20米高排气筒排放；2台太阳能空调机组产生的燃烧废气由1根17米高排气筒排放。 | 现场勘查核实：除热闪干炉、烘干炉废气排气筒由20米变为22米，太阳能空调机组燃烧废气排气筒由17米高变为8米外，其他与环评批复一致。 | 符合 |
| 二（3） |  | 本项目产生的喷漆废气经净化系统去除漆雾后与流平工序有机废气经转轮浓缩和热回收式焚烧系统净化后，由1根20米高排气筒排放；烘干工序产生的有机废气经转轮浓缩和热回收式焚烧系统净化后，由1根20米高排气筒排放；热闪干工序产生的有机废气经收集后，由1根20米高排气筒排放。 | 现场勘查核实：喷漆废气、烘干废气以及热闪干废气产生和排放方式与环评一致，排气筒高度均由20米变为22米。 | 符合 |
| 二（4） | 废气 | 加强相关无组织排放工序的管理，确保产生的焊接烟尘、甲苯、VOCs等废气厂界浓度低于标准值。 | 现场检查核实：企业已采取焊接工位设吸风口等无组织排放工序管理，其他与环评批复一致。 | 符合 |
| 二（5） |  | 食堂油烟需安装净化设置，排放浓度小于2毫克/立方米 | 现场勘查核实：已安装北京国通环境工程有限公司的机械式饮食业油烟净化设备（中国环境保护产品认证），排放浓度符合环评批复要求。 | 符合 |
| 二（6） | 噪声 | 对产生噪声的机械采取隔声、减躁措施，保证厂界噪声达标。 | 现场勘查核实：对产生噪声的机械已采取隔声、减噪措施。 | 符合 |
| 二（7） | 固体废物 | 本项目产生的固体废物要集中收集，统一管理，及时清运。其中废石灰、废切削液、废漆渣及漆桶等属于危险废物需交有资质单位统一处理。喷漆废水须在项目试生产时依照《危险废物鉴别标准》进行判定，若判定结果为危险废物须交由资质单位进行处置，若判定结果为一般固体废物可收集后运至天津天汽集团美亚汽车制造有限公司委托处理。 | 现场勘查核实：该项目运行期间产生的危险废物为废石灰、废切削液、废漆渣及漆桶等，收集后在厂区内的危废库房中暂存（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置；并在试生产期间对喷漆废水按照要求进行了判定，主要为自来水判定结果为一般废水汇总由厂区废水总排放口进市政污水管网最终进入天津市咸阳路污水处理厂集中处理。 | 符合 |
| 二（8） | 排污口规范化 | 按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）、《关于发布《天津市污染源排放口规范化技术要求》的通知》（津环保监测[2007]57号）要求，落实排污口规范化有关规定。污水排放口实行规范化整治，预留采样口，并设置环保标志牌；废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。 | 现场勘查核实：该项目建设过程中，已按照环评批复要求，在废水、废气、噪声排放和固体废物存放地设置了标志牌，废水、废气排放口设置了采样口。 | 符合 |
| 二（9） | 风险防范 | 建立公司环保规章制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，设一名专（兼）职环保人员负责公司环保日常管理工作。 | 现场勘查核实：该项目已按照环评要求制定了风险防范措施和应急预案，并有专职环保人员负责公司环保日常管理工作，详见第七章。 | 符合 |
| 二（10） | 排放总量 | 本项目涉及的总量控制指标及新增排放量为：化学需氧量6.62吨/年、氨氮0.464吨/年、二氧化硫0.261吨/年、氮氧化物0.913吨/年、烟尘0.203吨/年。 | 现场勘查核实：本项目实际新增排放量为：化学需氧量1.38吨/年、氨氮0.148吨/年、二氧化硫2.51×10-2吨/年、氮氧化物0.65吨/年、颗粒物（烟尘）5.38×10-3吨/年。 | 符合 |

# 七、环境风险防范和应急措施建设情况

（依据环发[2012]77号文，核查风险防范设施建设情况及风险应急预案制定情况）

本次验收，天津市西青区行政审批局按照环评批复提出的“须严格落实各项事故防范及应急处理措施，制定严格具体的应急预案，加强事故应急演练，防止事故造成的环境污染”要求，同时按照环保部文件（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》中“加强建设项目三同时验收监管，严格落实环境风险防范和应急措施”要求，对该项目有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施的建设情况和“突发环境事件应急预案”制定、演练情况，进行了检查，核实情况如下：

## 7.1环境风险防范设施的建设情况

机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地针对危险化学品贮运、风险事故应急处理等建设相应的防范设施和应急措施如下：

（1）危险化学品贮运安全防范措施

机械工业第五设计研究院有限公司公司切削液液、漆料贮存场所已设有明显的标志警示牌；地面进行了硬化和防渗处理；库内不同化学品分类存放，并作了标识。

（2）应急处理处置措施

在出现风险事故的情况下，消防废水和事故废水采取临时构筑围堰、导流、输转、覆盖、掩埋、中和、回收等技术措施，收集后交有相关处理资质的单位外运处置；并设置截转阀，对事故水进行控制，不得排入市政污水、雨水管网。

## 7.2突发环境事件应急预案的制定及其响应、演练制度

为规范突发环境事件的应急管理，迅速、有序、有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向环境的无序排放，最大程度上避免可能对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，依据有关法规和规范，机械工业第五设计研究院有限公司组织相关部门和人员编制了《机械工业第五设计研究院有限公司突发环境事件应急预案》，公司每年组织应急演练，提高工厂应对突发环境事件的能力。

同时机械工业第五设计研究院有限公司制定了《生产安全事故和紧急情况应急响应预案》，该应急响应预案经过专家评审并在开发区安全生产监督管理局进行了备案，工厂每季度针对不同的紧急情况进行演练。

# 八、验收监测执行的排放标准

## 8.1废气验收执行标准

表8.1-1                 废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  | 依据 | 对应 排放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度 |  |  |
| 甲苯 | / | / | / | 周界外浓 度最高点 | 0.6 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值/其他行业 | 厂界 无组织 |
| 二甲苯 | / | / | / | 周界外浓 度最高点 | 0.2 |  |  |
| VOCs | / | / |  | 周界外浓 度最高点 | 2.0 |  |  |
| 甲苯与二甲苯合计 | 20 | 22 | 2.6 | / | / | 《工业企业挥发性有机物 排放控制标准》 DB12/524-2014表2 表面涂装 调漆喷漆工艺 | 喷漆 流平有机废气P1 |
| VOCs | 60 | 22 | 5.1 | / | / |  |  |
| 甲苯与二甲苯合计 | 20 | 22 | 2.6 | / | / | 《工业企业挥发性有机物 排放控制标准》 DB12/524-2014表2表面涂装 烘干工艺 | 热闪干和烘干工序有机废气P2、P4 |
| VOCs | 50 | 22 | 4.9 | / | / |  |  |
| 颗粒物 | 10 | 22 | / | / | / | 锅炉大气污染物排放标准 DB 12/151-2016 表1 燃气锅炉 | P6、P7 |
| SO2 | 20 | 22 | / | / | / |  |  |
| NOx | 150 | 22 | / | / | / | GB13271-2014 表3燃气锅炉限值 |  |
| 颗粒物 | 20 | 22 | / | / | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015） | P1、P3、P4、 |
| SO2 | 50 | 22 | / | / | / |  |  |
| NOx | 300 | 22 | / | / | / |  |  |
| 颗粒物 | 10*1 | 8 | / | / | / |  | P8、P9 |
| SO2 | 25*1 | 8 | / | / | / |  |  |
| NOx | 150*1 | 8 | / | / | / |  |  |
| 甲苯 | 40 | 22 | 7.8 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2 | P1、P2、P4、 |
| 二甲苯 | 70 | 22 | 2.5 | / | / |  |  |
| 颗粒物 | / | / | / | 周界外浓 度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织 | 厂界 无组织 |
| SO2 | / | / | / | 周界外浓 度最高点 | 0.4 |  |  |
| NOx | / | / | / | 周界外浓 度最高点 | 0.12 |  |  |
| 臭气 浓度 | / | / | / | 周界外浓 度最高点 | 20 | 《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95） |  |
| 注 | *1指根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）中第5.4.1规定：所有排气筒高度不得低于8m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑3m以上。若排气筒不能达到上述要求时，应按照排放浓度限值的50%执行，以上标准以折算。 |  |  |  |  |  |  |

## 8.2废水验收执行标准

表8.2-1                 废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 执行依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9* | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 生化需氧量 | 300 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |
| 动植物油类 | 100* |  |
| 石油类 | 20* |  |
| 注 | “*”表示此污染因子在DB 12/356-2008中无限制， 执行GB 8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |

## 8.3厂界噪声验收执行标准

表8.3-1                厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |

# 九、验收监测内容

## 9.1废气验收监测内容

表9.1-1                  废气验收监测内容

| 测点位置 |  | 项目 | 周期 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验综合 厂房 | 喷漆/流平废气P1 | 甲苯与二甲苯、VOCs、 颗粒物、SO2、NOx | 2 | 3 |
|  | 热闪干有机废气P2 | 甲苯与二甲苯、VOCs | 2 | 3 |
|  | 热闪干燃烧烟气P3 | 颗粒物、SO2、NOx | 2 | 3 |
|  | 烘干有机废气P4 | 甲苯与二甲苯、VOCs、 颗粒物、SO2、NOx | 2 | 3 |
|  | 3t/h的燃气热水锅炉P6 | 颗粒物、SO2、NOx | 2 | 3 |
|  | 3t/h的燃气热水锅炉P7 | 颗粒物、SO2、NOx | 2 | 3 |
| 机加 工厂房 | 太阳能空调机组燃烧废气P8 | 颗粒物、SO2、NOx | 2 | 3 |
|  | 太阳能空调机组燃烧废气P9 | 颗粒物、SO2、NOx |  |  |
| 厂界 | 上风向参照点1# | 颗粒物、SO2、NOx | 2 | 3 |
|  | 下风向监测点2# | 臭气浓度、颗粒物（焊接、燃气烟尘）、甲苯、二甲苯、VOCs、SO2、NOx | 2 | 3 |
|  | 下风向监测点3# | 臭气浓度、颗粒物（焊接、燃气烟尘）、甲苯、二甲苯、VOCs、SO2、NOx | 2 | 3 |
|  | 下风向监测点4# | 臭气浓度、颗粒物（焊接、燃气烟尘）、甲苯、二甲苯、VOCs、SO2、NOx | 2 | 3 |

表9.1-2                    废气验收监测分析方法

| 监测项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 颗粒物 | 滤筒采样 | 《固定污染源排气中颗粒测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 重量法 | GB/T 16157-1996 | 0.1 mg/m3 |
| 颗粒物 （无组织） | 滤膜采样 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.1 mg/m3 |
| 二氧 化硫 | 仪器 直读法 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气 态污染物采样方法》GB16157-1996 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | 3mg/m3 |
| 氮氧 化物 | 仪器 直读法 |  | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 2mg/m3 |
| 二氧化硫（无组织） | 吸收液 采样 |  | 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 0.007 mg/m3 |
| 氮氧化物（无组织） | 吸收液 采样 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 0.005 mg/m3 |
| 臭气浓度（无组织） | 真空瓶 采样 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10 （无量纲） |
| VOCs | 吸附 管采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 气相色谱- 质谱法 | HJ 734-2014 | / |
| VOCs（无组织） | 吸附 管采样 |  | 气相色谱- 质谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | / |
| 甲苯 （无组织） | 吸附管采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2003年 | 0.01mg/m3 |
| 二甲苯 （无组织） | 吸附管采样 |  | 气相色谱法 |  | 0.01mg/m3 |
| 附注 | VOCs中每一项均对应一个检出限，故表中未一一列出。 |  |  |  |  |

## 9.2废水验收监测内容

表9.2-1                   废水监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | 1 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、石油类 | 采样2周期，4次/周期 |

表9.2-2                      废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 动植 物油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |

## 9.3厂界噪声

表9.3-1              厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界各设1个测点，共4个监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期，每周期昼间监测2次、夜间监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

## 9.4验收监测位置图

N

门

津

静

线

第一、

二周

期风

向

说明：★生活废水采样点

○工业废气（无组织）采样点

◎废气采样点

▲厂界噪声监测点

加工车间

实验车间

天

华

路

空

地

空

地

◎P1

◎P4

◎P2

◎P3

◎P8

★

▲1#

▲2#

3#▲

▲4#

○1#

2#○

3#○

4#○

生

活

楼

◎P9

P6◎

P7◎

# 十、验收监测质量保证措施

## 10.1验收期间生产负荷质量保证措施

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到其设计规模的75%以上。

## 10.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

## 10.3废气监测质量保证措施

监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157 -1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量较准。

## 10.4废水监测质量保证措施

废水监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007。每批水样分析的同时抽取10%的平行双样。

## 10.5噪声监测质量保证措施

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

## 10.6实验室内质量控制和质量保证

实验室各种计量仪器按规定进行定期检定，需要控制温、湿度条件的仪器配备相应设备，并进行有效测量。分析人员接样后在样品的保存期限内进行分析，做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。未检出样品给出实验室使用分析方法的检出浓度。

## 10.7数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 十一、阶段性验收监测结果

## 11.1废气验收监测结果

表11.1-1        有组织废气排放监测结果  （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标 准限值 | 最大值达 标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 喷漆/流平废气P1 | 颗粒物 | 排放浓度 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 20 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 3.69 ×10-3 | 1.80 ×10-3 | 1.82 ×10-3 | 1.98 ×10-3 | 1.85 ×10-3 | 4.09 ×10-3 | / | / |  |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 50 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 2.77 ×10-2 | 2.70 ×10-2 | 2.73 ×10-2 | 2.97 ×10-2 | 2.78 ×10-2 | 3.07 ×10-2 | / | / |  |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | # 2L | # 2L | # 2L | # 2L | # 2L | # 2L | 300 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 1.84 ×10-2 | 1.80 ×10-2 | 1.82 ×10-2 | 1.98 ×10-2 | 1.85 ×10-2 | 2.05 ×10-2 | / | / |  |
| 热闪干燃烧烟气P3 | 颗粒物 | 排放浓度 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 20 |  | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 9.97 ×10-5 | 1.14 ×10-4 | 3.68 ×10-4 | 1.09 ×10-4 | 2.35 ×10-4 | 5.12 ×10-4 | / |  | / |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 50 |  | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.50 ×10-3 | 1.70 ×10-3 | 1.84 ×10-3 | 1.64 ×10-3 | 1.76 ×10-3 | 1.92 ×10-3 | / |  | / |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | 54 | 49 | 54 | 42 | 41 | 56 | 300 |  | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 3.39 ×10-2 | 3.30 ×10-2 | 3.93 ×10-2 | 2.84 ×10-2 | 2.82 ×10-2 | 4.22 ×10-2 | / |  | / |
| 烘干有机废气P4 | 颗粒物 | 排放浓度 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 20 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 3.40 ×10-3 | 3.59 ×10-3 | 3.87 ×10-3 | 2.73 ×10-3 | 3.04 ×10-3 | 3.23 ×10-3 | / | / |  |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 50 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 1.27 ×10-2 | 1.34 ×10-2 | 1.45 ×10-2 | 1.37 ×10-2 | 1.52 ×10-2 | 1.61 ×10-2 | / | / |  |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | 246 | 231 | 231 | 239 | 231 | 238 | 300 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 9.08 ×10-1 | 9.42 ×10-1 | 1.07 | 9.47 ×10-1 | 1.06 | 1.16 | / | / |  |
| 3t/h的 燃气 热水 锅炉P6 | 颗粒物 | 排放浓度 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 9.96 ×10-4 | 1.94 ×10-3 | 2.59 ×10-3 | 1.30 ×10-3 | 1.08 ×10-3 | 7.47 ×10-4 | / | / |  |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 20 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 1.15 ×10-3 | 2.43 ×10-3 | 2.99 ×10-3 | 1.50 ×10-3 | 1.35 ×10-3 | 1.02 ×10-3 | / | / |  |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | 105 | 91 | 109 | 102 | 123 | 104 | 150 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 5.36 ×10-2 | 1.05 ×10-1 | 1.55 ×10-1 | 7.31 ×10-2 | 7.39 ×10-2 | 4.41 ×10-2 | / | / |  |
| 3t/h的 燃气 热水 锅炉P7 | 颗粒物 | 排放浓度 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 10 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 1.18 ×10-3 | 1.36 ×10-3 | 1.56 ×10-3 | 2.85 ×10-3 | 2.77 ×10-3 | 2.91 ×10-3 | / | / |  |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 20 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 1.60 ×10-3 | 1.70 ×10-3 | 1.80 ×10-3 | 3.56 ×10-3 | 3.46 ×10-3 | 3.97 ×10-3 | / | / |  |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | 74 | 72 | 54 | 45 | 53 | 71 | 150 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 4.38 ×10-2 | 5.11 ×10-2 | 3.83 ×10-2 | 5.94 ×10-2 | 7.62 ×10-2 | 1.04 ×10-1 | / | / |  |
| 太阳能空调机组燃烧废气P8 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 10* | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 4.16 ×10-4 | 6.25 ×10-4 | 6.63 ×10-4 | 6.00 ×10-4 | 5.95 ×10-4 | 6.64 ×10-4 | / | / |  |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 25* | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 5.21 ×10-4 | 7.22 ×10-4 | 7.65 ×10-4 | 8.18 ×10-4 | 6.38 ×10-4 | 7.11 ×10-4 | / | / |  |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | 116 | 124 | 109 | 115 | 118 | 112 | 150* | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 4.03 ×10-2 | 5.96 ×10-2 | 5.56 ×10-2 | 6.27 ×10-2 | 5.02 ×10-2 | 5.31 ×10-2 | / | / |  |
| 太阳能空调机组燃烧废气P9 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 10* | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 3.86 ×10-4 | 2.69 ×10-4 | 4.58 ×10-4 | 8.96 ×10-4 | 7.44 ×10-4 | 6.96 ×10-4 | / | / |  |
|  | 二氧 化硫 | 排放浓度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 25* | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 4.46 ×10-4 | 3.36 ×10-4 | 5.28 ×10-4 | 1.03 ×10-3 | 8.58 ×10-4 | 7.46 ×10-4 | / | / |  |
|  | 氮氧 化物 | 排放浓度 | 113 | 109 | 119 | 101 | 108 | 108 | 150* | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 | 3.15 ×10-2 | 2.44 ×10-2 | 4.19 ×10-2 | 6.96 ×10-2 | 6.18 ×10-2 | 4.27 ×10-2 | / | / |  |
| 注 | 1、*表示根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）中第5.4.1规定：所有排气筒高度不得低于8m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑3m以上。若排气筒不能达到上述要求时，应按照排放浓度限值的50%执行，以上标准已折算。 2、浓度未检出情况下的排放速率按1/2检出限核算； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11.1-2  喷漆/流平废气P1中VOC单组分监测结果 （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测项目 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 异 戊烷 | 排放浓度 | 1.14×10-1 | 4.11×10-2 | 1.35×10-1 | 2.82×10-2 | 5.97×10-2 | 1.59×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 2.11×10-3 | 7.41×10-4 | 2.47×10-3 | 5.58×10-4 | 1.11×10-3 | 3.25×10-4 |
|  | 丙酮 | 排放浓度 | 2.30×10-1 | 1.04×10-1 | 2.40×10-1 | 5.60×10-2 | 1.83×10-1 | 9.20×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 4.24×10-3 | 1.88×10-3 | 4.37×10-3 | 1.11×10-3 | 3.39×10-3 | 1.88×10-3 |
|  | 环戊烷 | 排放浓度 | 3.64×10-2 | 3.63×10-2 | 8.64×10-2 | 4.66×10-2 | 9.92×10-2 | 1.83×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 6.72×10-4 | 6.54×10-4 | 1.58×10-3 | 9.24×10-4 | 1.84×10-3 | 3.75×10-4 |
|  | 正己烷 | 排放浓度 | 6.82×10-2 | 3.05×10-2 | 5.11×10-2 | 2.99×10-2 | 9.80×10-2 | 3.17×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.26×10-3 | 5.50×10-4 | 9.31×10-4 | 5.92×10-4 | 1.81×10-3 | 6.48×10-4 |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 排放浓度 | 3.41×10-2 | 1.81×10-2 | 3.45×10-2 | 0.0034L | 6.88×10-3 | 0.0034L |
|  |  | 排放速率 | 6.30×10-4 | 3.26×10-4 | 6.29×10-4 | / | 1.27×10-4 | / |
| 以上5种VOC 合计 |  | 排放浓度 | 0.483 | 0.23 | 0.547 | 0.161 | 0.447 | 0.158 |
|  |  | 排放速率 | 8.91×10-3 | 4.15×10-3 | 9.97×10-3 | 3.18×10-3 | 8.27×10-3 | 3.23×10-3 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 排放浓度 | 0.0424 | 0.027 | 0.06 | 未检出 | 0.0579 | 0.0194 |
|  |  | 排放速率 | 7.82×10-4 | 4.87×10-4 | 1.09×10-3 | / | 1.07×10-3 | 3.97×10-4 |
| 备注 |  | 1、以上检测数据中“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限。 2、“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 3、该排口VOC成分的确定根据天津津滨华测检测中心有限公司出具的编号 为EDD47I001789的报告而确定，具体详见定性报告。 |  |  |  |  |  |  |

表11.1-3 热闪干有机废气P2中VOC单组分监测结果（排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测项目 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 异戊烷 | 排放浓度 | 7.04×10-2 | 6.43×10-2 | 4.76×10-2 | 9.03×10-2 | 4.94×10-2 | 7.92×10-3 |
|  |  | 排放速率 | 2.84×10-4 | 2.83×10-4 | 1.98×10-4 | 4.24×10-4 | 2.33×10-4 | 3.53×10-5 |
|  | 丙酮 | 排放浓度 | 2.45×10-1 | 1.92×10-1 | 3.38×10-2 | 1.92×10-1 | 1.85×10-1 | 1.24×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 9.88×10-4 | 8.43×10-4 | 1.41×10-4 | 8.99×10-4 | 8.71×10-4 | 5.52×10-4 |
|  | 环戊烷 | 排放浓度 | 5.29×10-2 | 5.01×10-2 | 1.73×10-2 | 1.51×10-1 | 1.51×10-1 | 0.0042L |
|  |  | 排放速率 | 2.14×10-4 | 2.20×10-4 | 7.19×10-5 | 7.10×10-4 | 7.10×10-4 | / |
|  | 正己烷 | 排放浓度 | 6.05×10-2 | 5.94×10-2 | 1.33×10-2 | 1.22×10-1 | 6.13×10-2 | 1.23×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 2.44×10-4 | 2.61×10-4 | 5.54×10-5 | 5.70×10-4 | 2.89×10-4 | 5.46×10-5 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 1.65×10-2 | 1.35×10-2 | 6.54×10-3 | 3.10×10-2 | 3.88×10-2 | 3.42×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 6.65×10-5 | 5.96×10-5 | 2.73×10-5 | 1.45×10-4 | 1.83×10-4 | 1.53×10-4 |
|  | 乙酸正丁酯 | 排放浓度 | 6.36×10-2 | 5.51×10-2 | 6.34×10-2 | 1.27×10-1 | 9.80×10-2 | 1.04×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 2.57×10-4 | 2.43×10-4 | 2.64×10-4 | 5.95×10-4 | 4.62×10-4 | 4.64×10-4 |
|  | 乙苯 | 排放浓度 | 1.90×10-2 | 1.99×10-2 | 1.24×10-2 | 6.59×10-2 | 4.74×10-2 | 5.37×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 7.66×10-5 | 8.75×10-5 | 5.17×10-5 | 3.09×10-4 | 2.24×10-4 | 2.39×10-4 |
|  | 对间 二甲苯 | 排放浓度 | 3.13×10-2 | 2.86×10-2 | 2.08×10-2 | 6.92×10-2 | 6.98×10-2 | 8.43×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.26×10-4 | 1.26×10-4 | 8.68×10-5 | 3.25×10-4 | 3.29×10-4 | 3.76×10-4 |
|  | 邻二 甲苯 | 排放浓度 | 9.50×10-3 | 8.88×10-3 | 7.13×10-3 | 2.24×10-2 | 2.09×10-2 | 2.68×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 3.84×10-5 | 3.91×10-5 | 2.97×10-5 | 1.05×10-4 | 9.87×10-5 | 1.19×10-4 |
|  | 苯乙烯 | 排放浓度 | 1.28×10-2 | 1.35×10-2 | 0.004L | 2.22×10-2 | 1.17×10-2 | 4.63×10-3 |
|  |  | 排放速率 | 5.15×10-5 | 5.96×10-5 | / | 1.04×10-4 | 5.51×10-5 | 2.06×10-5 |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 排放浓度 | 4.23×10-2 | 2.74×10-2 | 0.0034L | 5.04×10-3 | 6.92×10-3 | 3.46×10-3 |
|  |  | 排放速率 | 1.71×10-4 | 1.20×10-4 | / | 2.37×10-5 | 3.27×10-5 | 1.54×10-5 |
| 以上12种 VOC合计 |  | 排放浓度 | 0.623 | 0.532 | 0.222 | 0.897 | 0.658 | 0.455 |
|  |  | 排放速率 | 2.52×10-3 | 2.34×10-3 | 9.26×10-4 | 4.21×10-3 | 3.11×10-3 | 2.03×10-3 |
| 其余组分（以 甲苯计）合计 |  | 排放浓度 | 0.0488 | 0.0439 | 未检出 | 0.0406 | 0.0857 | 0.0215 |
|  |  | 排放速率 | 1.97×10-4 | 1.93×10-4 | / | 1.91×10-4 | 4.04×10-4 | 9.57×10-5 |
| 备注 |  | 1、以上检测数据中“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限。 2、“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 3、该排口VOC成分的确定根据天津津滨华测检测中心有限公司出具的编号 为EDD47I001789的报告而确定，具体详见定性报告。 |  |  |  |  |  |  |

表11.1-4 烘干有机废气P4中VOC单组分监测结果 （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测项目 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 排放浓度 | 1.69×10-1 | 9.46×10-2 | 8.06×10-2 | 1.04×10-1 | 7.76×10-2 | 6.26×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.43×10-3 | 8.49×10-4 | 7.81×10-4 | 9.49×10-4 | 7.86×10-4 | 6.74×10-4 |
|  | 环戊烷 | 排放浓度 | 3.60×10-2 | 1.46×10-2 | 6.53×10-3 | 1.53×10-2 | 1.64×10-2 | 1.46×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 3.05×10-4 | 1.31×10-4 | 6.32×10-5 | 1.39×10-4 | 1.66×10-4 | 1.57×10-4 |
|  | 乙酸正丁酯 | 排放浓度 | 1.30×10-2 | 1.21×10-2 | 1.25×10-2 | 5.23×10-2 | 4.31×10-2 | 3.68×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.11×10-4 | 1.08×10-4 | 1.21×10-4 | 4.77×10-4 | 4.36×10-4 | 3.96×10-4 |
|  | 乙苯 | 排放浓度 | 9.00×10-3 | 0.006L | 0.006L | 3.06×10-2 | 2.69×10-2 | 4.22×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 7.64×10-5 | / | / | 2.79×10-4 | 2.72×10-4 | 4.55×10-4 |
|  | 对间二甲苯 | 排放浓度 | 1.53×10-2 | 1.07×10-2 | 9.65×10-3 | 2.59×10-2 | 2.32×10-2 | 2.81×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.30×10-4 | 9.58×10-5 | 9.34×10-5 | 2.36×10-4 | 2.35×10-4 | 3.02×10-4 |
|  | 2,2,4,6,6- 五甲基庚烷 | 排放浓度 | 9.65×10-3 | 9.65×10-3 | 4.58×10-1 | 8.79×10-3 | 6.76×10-3 | 2.46×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 9.34×10-5 | 9.34×10-5 | 4.43×10-3 | 8.01×10-5 | 6.85×10-5 | 2.65×10-4 |
| 以上7种VOC 合计 |  | 排放浓度 | 0.63 | 0.588 | 0.567 | 0.237 | 0.194 | 0.209 |
|  |  | 排放速率 | 5.35×10-3 | 5.28×10-3 | 5.49×10-3 | 2.16×10-3 | 1.96×10-3 | 2.25×10-3 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 排放浓度 | 0.0845 | 0.136 | 0.104 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 排放速率 | 7.18×10-4 | 1.22×10-3 | 1.01×10-3 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、以上检测数据中“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限。 2、“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 3、该排口VOC成分的确定根据天津津滨华测检测中心有限公司出具的编号 为EDD47I001789的报告而确定，具体详见定性报告。 |  |  |  |  |  |  |

表11.1-5           厂界无组织排放监测结果        浓度单位：mg/m3

| 监测 项目 | 周期 | 监测点位 |  | 厂界颗粒物 无组织排放监测结果 |  |  | 无组织排放标准限值 | 厂界浓度最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 颗 粒物 | 第一周期 | 厂界 上风向 | 1#测点 | 0.055 | 0.073 | 0.073 | / | / |
|  |  | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.163 | 0.145 | 0.090 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.164 | 0.143 | 0.109 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.145 | 0.146 | 0.163 | 1.0 | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 上风向 | 1#测点 | 0.069 | 0.052 | 0.069 | / | / |
|  |  | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.156 | 0.138 | 0.138 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.173 | 0.172 | 0.191 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.243 | 0.155 | 0.207 | 1.0 | 达标 |
| 二氧化硫 | 第一周期 | 厂界 上风向 | 1#测点 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | / | / |
|  |  | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.027 | 0.030 | 0.030 | 0.4 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.4 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.4 | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 上风向 | 1#测点 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | / | / |
|  |  | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.4 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.4 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.4 | 达标 |
| 氮氧化物 | 第一周期 | 厂界 上风向 | 1#测点 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | / | / |
|  |  | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.053 | 0.056 | 0.056 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.054 | 0.053 | 0.057 | 0.12 | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 上风向 | 1#测点 | 0.048 | 0.049 | 0.046 | / | / |
|  |  | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.056 | 0.058 | 0.059 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.054 | 0.057 | 0.058 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.053 | 0.055 | 0.058 | 0.12 | 达标 |
| 甲苯 | 第一周期 | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.6 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.6 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.6 | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.6 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.02 | 0.01L | 0.01L | 0.6 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.6 | 达标 |
| 二甲苯 | 第一周期 | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.02 | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 下风向 | 2#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 |
| 臭气浓度 | 第一周期 | 厂界 下风向 | 2#测点 | 11 | 11 | 11 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 12 | 11 | 12 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 12 | 12 | 11 | 20 | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 下风向 | 2#测点 | 12 | 11 | 12 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 11 | 12 | 12 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 4#测点 | 11 | 11 | 12 | 20 | 达标 |

表11.1-6                    VOCs、甲苯与二甲苯合计有组织监测结果汇总表                      （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值* | 执行 标准* | 各周期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 喷漆/流平废气P1 | VOCs | 排放浓度 | 0.525 | 0.257 | 0.607 | 0.161 | 0.505 | 0.177 | 60 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 9.70×10-3 | 4.64×10-3 | 1.11×10-2 | 3.18×10-3 | 9.35×10-3 | 3.63×10-3 | 5.1 | （1）* | 达标 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 40 | （2）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 9.23×10-5 | 9.02×10-5 | 9.11×10-5 | 9.91×10-5 | 9.26×10-5 | 1.02×10-4 | 7.8 | （2）* | 达标 |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 70 | （2）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 9.23×10-5 | 9.02×10-5 | 9.11×10-5 | 9.91×10-5 | 9.26×10-5 | 1.02×10-4 | 2.5 | （2）* | 达标 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 9.23×10-5 | 9.02×10-5 | 9.11×10-5 | 9.91×10-5 | 9.26×10-5 | 1.02×10-4 | 2.6 | （1）* | 达标 |
| 热闪干有机废气P2 | VOCs | 排放浓度 | 0.672 | 0.576 | 0.222 | 0.938 | 0.744 | 0.477 | 50 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.71×10-3 | 2.54×10-3 | 9.26×10-4 | 4.40×10-3 | 3.51×10-3 | 2.12×10-3 | 4.9 | （1）* | 达标 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 40 | （2）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.02×10-5 | 2.22×10-5 | 2.08×10-5 | 2.35×10-5 | 2.36×10-5 | 2.23×10-5 | 7.8 | （2）* | 达标 |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 70 | （2）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 5.25×10-4 | 4.84×10-4 | 5.21×10-4 | 8.92×10-4 | 5.19×10-4 | 7.58×10-4 | 2.5 | （2）* | 达标 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 5.25×10-4 | 4.84×10-4 | 5.21×10-4 | 8.92×10-4 | 5.19×10-4 | 7.58×10-4 | 2.6 | （1）* | 达标 |

接上表：11.1-6              VOCs、甲苯与二甲苯合计有组织监测结果汇总表                      （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值* | 执行 标准* | 各周期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 烘干有机废气P4 | VOCs | 排放浓度 | 0.714 | 0.724 | 0.671 | 0.237 | 0.194 | 0.209 | 50 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 6.06×10-3 | 6.49×10-3 | 6.50×10-3 | 2.16×10-3 | 1.96×10-3 | 2.25×10-3 | 4.9 | （1）* | 达标 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 40 | （2）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 4.24×10-5 | 4.48×10-5 | 4.84×10-5 | 4.55×10-5 | 5.06×10-5 | 5.38×10-5 | 7.8 | （2）* | 达标 |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 0.30 | 0.04 | 0.15 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 70 | （2）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.55×10-3 | 3.59×10-4 | 1.45×10-3 | 4.55×10-5 | 5.06×10-5 | 5.38×10-5 | 2.5 | （2）* | 达标 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 0.30 | 0.04 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.55×10-3 | 3.59×10-4 | 1.45×10-3 | 4.55×10-5 | 5.06×10-5 | 5.38×10-5 | 2.6 | （1）* | 达标 |
| 注 | *（1）执行标准为《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2。 *（2）执行标准为大气污染物综合排放标准GB 16297-1996表2二级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11.1-7                           厂界下风向第一周期VOCs含量监测结果                     （排放浓度mg/m3）

| 检测 项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  |  | 第2频次 |  |  | 第3频次 |  |  |
|  |  | 厂界下风向2#监测点 | 厂界下风向3#监测点 | 厂界下风向4#监测点 | 厂界下风向2#监测点 | 厂界下风向3#监测点 | 厂界下风向4#监测点 | 厂界下风向2#监测点 | 厂界下风向3#监测点 | 厂界下风向4#监测点 |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 异戊烷 | 0.0057L | 0.0057L | 0.0057L | 8.98×10-3 | 0.0057L | 0.0057L | 6.51×10-3 | 7.19×10-3 | 7.83×10-3 |
|  | 丙酮 | 1.55×10-2 | 2.01×10-2 | 1.24×10-2 | 1.64×10-2 | 0.01L | 1.17×10-2 | 0.01L | 3.22×10-2 | 2.16×10-2 |
|  | 环戊烷 | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L |
|  | 正己烷 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 6.70×10-3 | 0.004L |
|  | 甲苯 | 2.37×10-3 | 2.64×10-3 | 0.00206L | 3.67×10-3 | 2.66×10-3 | 2.50×10-3 | 2.63×10-3 | 4.31×10-3 | 2.50×10-3 |
|  | 乙酸正丁酯 | 5.58×10-3 | 0.005L | 0.005L | 1.40×10-2 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 8.30×10-3 | 0.005L |
|  | 乙苯 | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 3.13×10-3 | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 3.17×10-3 | 0.00237L |
|  | 对间二甲苯 | 2.38×10-3 | 0.00237L | 0.00237L | 6.49×10-3 | 3.26×10-3 | 0.00237L | 3.99×10-3 | 5.91×10-3 | 0.00237L |
|  | 邻二甲苯 | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L |
|  | 苯乙烯 | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 2.38×10-3 | 0.00232L |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 4.27×10-3 | 0.0034L |
| 以上12种VOC 合计 |  | 0.0258 | 0.0228 | 0.0124 | 0.0527 | 5.92×10-3 | 0.0142 | 0.0131 | 0.0745 | 0.0320 |
| 其余组分 （以甲苯计）合计 |  | 4.26×10-3 | 3.25×10-3 | 未检出 | 0.0111 | 未检出 | 3.20×10-3 | 1.32×10-3 | 0.0142 | 8.06×10-3 |
| VOCs |  | 0.0301 | 0.0260 | 0.0124 | 0.0639 | 5.92×10-3 | 0.0174 | 0.0144 | 0.0886 | 0.0400 |

接上表：

表11.1-7                           厂界下风向第二周期VOCs含量监测结果                         （排放浓度mg/m3）

| 检测 项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  |  | 第2频次 |  |  | 第3频次 |  |  |
|  |  | 厂界下风向2#监测点 | 厂界下风向3#监测点 | 厂界下风向4#监测点 | 厂界下风向2#监测点 | 厂界下风向3#监测点 | 厂界下风向4#监测点 | 厂界下风向2#监测点 | 厂界下风向3#监测点 | 厂界下风向4#监测点 |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 | 排放浓度mg/m3 |
| V O C 单 组 分 含 量 | 异戊烷 | 0.0057L | 0.0057L | 0.0057L | 0.0057L | 0.0057L | 0.0057L | 0.0057L | 0.0057L | 0.0057L |
|  | 丙酮 | 0.01L | 2.14×10-2 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.25×10-2 | 0.01L | 1.32×10-2 |
|  | 环戊烷 | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L | 0.0042L |
|  | 正己烷 | 0.004L | 0.004L | 6.80×10-3 | 0.004L | 0.004L | 4.51×10-3 | 0.004L | 0.004L | 4.88×10-3 |
|  | 甲苯 | 0.00206L | 2.77×10-3 | 6.26×10-3 | 1.60×10-2 | 6.48×10-3 | 3.99×10-3 | 5.16×10-3 | 2.36×10-3 | 4.27×10-3 |
|  | 乙酸正丁酯 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 6.55×10-3 | 0.005L | 5.19×10-3 | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  | 乙苯 | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 6.27×10-3 | 0.00237L | 0.00237L | 3.97×10-3 | 0.00237L | 3.22×10-3 |
|  | 对间二甲苯 | 2.54×10-3 | 0.00237L | 3.99×10-3 | 1.48×10-2 | 4.49×10-3 | 3.06×10-3 | 7.66×10-3 | 4.72×10-3 | 6.31×10-3 |
|  | 邻二甲苯 | 0.00237L | 0.00237L | 0.00237L | 3.93×10-3 | 0.00237L | 0.00237L | 2.49×10-3 | 0.00237L | 0.00237L |
|  | 苯乙烯 | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L | 0.00232L |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L | 0.0034L |
| 以上12种VOC 合计 |  | 2.54×10-3 | 0.0241 | 0.0170 | 0.0475 | 0.0110 | 0.0168 | 0.0318 | 7.08×10-3 | 0.0319 |
| 其余组分 （以甲苯计）合计 |  | 未检出 | 5.72×10-3 | 3.84×10-3 | 9.11×10-3 | 未检出 | 4.10×10-3 | 4.22×10-3 | 未检出 | 4.87×10-3 |
| VOCs |  | 2.54×10-3 | 0.0299 | 0.0209 | 0.0566 | 0.0110 | 0.0209 | 0.0360 | 7.08×10-3 | 0.0368 |

## 11.2废水验收监测结果

表11.2-1               废水水质监测结果        （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 厂区生活废水总排放口W总 | pH | 2016.8.17 | 7.36 | 7.36 | 7.37 | 7.31 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 7.35 | 7.35 | 7.28 | 7.30 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2016.8.17 | 53 | 46 | 42 | 40 | 45 | 400 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 49 | 44 | 44 | 37 | 44 |  |  |
|  | 生化需 氧量 | 2016.8.17 | 760 | 650 | 900 | 840 | 788 | 300 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 35.3 | 36.3 | 45.3 | 37.3 | 38.6 |  |  |
|  | 化学需 氧量 | 2016.8.17 | 2.59 ×103 | 2.13 ×103 | 2.94 ×103 | 2.86 ×103 | 2.63 ×103 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 150 | 150 | 184 | 148 | 158 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.8.17 | 48.1 | 47.4 | 42.9 | 42.0 | 45.1 | 35 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 6.73 | 11.4 | 17.1 | 7.73 | 10.7 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.8.17 | 3.98 | 3.61 | 3.24 | 3.21 | 3.51 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | 1.17 |  |  |
|  | 动植物油类 | 2016.8.17 | 0.93 | 0.80 | 0.56 | 0.35 | 0.66 | 100 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 1.25 | 1.30 | 0.96 | 1.27 | 1.20 |  |  |
|  | 石油类 | 2016.8.17 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 20 | 达标 |
|  |  | 2016.8.24 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |  |  |

2016年8月24日厂区废水总排放口W总中化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷超标，经整改后于2016年9月10~11日，对厂区废水总排放口中氨氮、总磷进行了复测，复测后结果见表11.2-2。

表11.2-2                  水质复测监测结果          （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | 化学需氧量 | 2016.9.10 | 67 | 82 | 105 | 125 | 95 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016.9.11 | 116 | 79 | 124 | 129 | 112 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 2016.9.10 | 21.3 | 26.8 | 34.3 | 40.3 | 30.7 | 300 | 达标 |
|  |  | 2016.9.11 | 37.3 | 25.3 | 39.3 | 41.3 | 35.8 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.9.10 | 4.26 | 8.16 | 14.2 | 14.8 | 10.4 | 35 | 达标 |
|  |  | 2016.9.11 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 12.1 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.9.10 | 0.26 | 0.38 | 1.22 | 1.27 | 0.78 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2016.9.11 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |  |  |

## 11.3厂界噪声排放验收监测结果

表11.3-1               厂界噪声验收监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 上午 | 60 | 60 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 59 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 上午 | 53 | 52 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 52 | 51 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 上午 | 55 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 54 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 49 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界4# | 上午 | 62 | 61 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 61 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 53 | 51 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

## 11.4污染物排放总量核算

（1）废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式：Gi=Ci×N×10-3，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放速率（kg/h）；N-全年计划生产时间（h/a）。

表11.4-1              废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程 排放速率（kg/h） |  | 本期设备 年时基数（h/a） | 本期工程实际 排放总量(t/a) |  | 本期工程 核定总量 （t/a） | 全厂实际 排放总量 （t/a） | 全厂核 定总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | P1 | 2.54×10-3 | 500 | 1.27×10-3 | 合计5.40×10-3 | 0.203 | 5.40×10-3 | 0.203 |
|  | P3 | 2.40×10-4 | 500 | 1.20×10-4 |  |  |  |  |
|  | P4 | 3.31×10-3 | 500 | 1.65×10-3 |  |  |  |  |
|  | P6 | 1.44×10-3 | 500 | 7.20×10-4 |  |  |  |  |
|  | P7 | 2.10×10-3 | 500 | 1.05×10-3 |  |  |  |  |
|  | P8 | 5.94×10-4 | 500 | 2.97×10-4 |  |  |  |  |
|  | P9 | 5.75×10-4 | 500 | 2.88×10-4 |  |  |  |  |
| 二氧 化硫 | P1 | 2.84×10-2 | 500 | 1.42×10-2 | 合计 2.51×10-2 | 0.261 | 2.51×10-2 | 0.261 |
|  | P3 | 1.73×10-3 | 500 | 8.65×10-4 |  |  |  |  |
|  | P4 | 1.43×10-2 | 500 | 7.15×10-3 |  |  |  |  |
|  | P6 | 1.74×10-3 | 500 | 8.70×10-4 |  |  |  |  |
|  | P7 | 2.68×10-3 | 500 | 1.34×10-3 |  |  |  |  |
|  | P8 | 6.96×10-4 | 500 | 3.48×10-4 |  |  |  |  |
|  | P9 | 6.57×10-4 | 500 | 3.28×10-4 |  |  |  |  |
| 氮氧 化物 | P1 | 1.89×10-2 | 500 | 9.45×10-3 | 合计 0.65 | 0.913 | 0.65 | 0.913 |
|  | P3 | 3.42×10-2 | 500 | 1.71×10-2 |  |  |  |  |
|  | P4 | 1.01 | 500 | 0.50 |  |  |  |  |
|  | P6 | 8.41×10-2 | 500 | 4.20×10-2 |  |  |  |  |
|  | P7 | 6.21×10-2 | 500 | 3.10×10-2 |  |  |  |  |
|  | P8 | 5.36×10-2 | 500 | 2.68×10-2 |  |  |  |  |
|  | P9 | 4.53×10-2 | 500 | 2.26×10-2 |  |  |  |  |
| 甲苯 | P1 | 9.46×10-5 | 500 | 4.73×10-5 | 合计8.21×10-5 | 0.006 | 8.21×10-5 | 0.006 |
|  | P2 | 2.21×10-5 | 500 | 1.10×10-5 |  |  |  |  |
|  | P4 | 4.76×10-5 | 500 | 2.38×10-5 |  |  |  |  |
| 二甲苯 | P1 | 9.49×10-5 | 500 | 4.74×10-5 | 合计7.30×10-4 | 0.023 | 7.30×10-4 | 0.023 |
|  | P2 | 6.16×10-4 | 500 | 3.08×10-4 |  |  |  |  |
|  | P4 | 7.51×10-4 | 500 | 3.75×10-4 |  |  |  |  |
| VOCs | P1 | 6.93×10-3 | 500 | 3.46×10-3 | 合计6.93×10-3 | 0.03 | 6.93×10-3 | 0.03 |
|  | P2 | 2.70×10-3 | 500 | 1.35×10-3 |  |  |  |  |
|  | P4 | 4.24×10-3 | 500 | 2.12×10-3 |  |  |  |  |

（2）废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-6，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（t/a）。

表11.4-2               废水污染物排放总量核算表

| 污染物 名称 | 厂区总排口排放浓度 （mg/L） | 本期工程 废水排放量(t/a) | 本期工程核定总量(t/a) | 全厂废水污染物排放总量（t/a） | 全厂核 定总量 (t/a) | 区域平衡替代本工程削减量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | / | 13247.5 | 13247.5 | 13247.5 | 13247.5 | / | +13247.5 |
| 化学需氧量 | 104 | 1.38 | 4.42 | 1.38 | 4.42 | 0.59 | +0.79 |
| 氨氮 | 11.2 | 0.148 | 0.281 | 0.148 | 0.281 | 0 | +0.148 |
| 石油类 | 0.04L | 0* | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| 备注 | *按照国家标准HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》10.5.2条款规定：当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限，并加标志位L，统计污染总量时以零计。同时按照国家标准HJ/T92-2002《水污染物排放总量监测技术规范》10.5条款规定：当某种污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定。因此石油类未检出情况下，不进行排放总量核定，石油类排放总量统计值以零计。 |  |  |  |  |  |  |

本项目废水排放量13247.5t/a，出厂废水排至天津市咸阳路污水处理厂处理。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L、石油类3mg/L。本项目厂区废水总排放口中氨氮、石油类出厂排放浓度低于上述一级B标准值。因此区域平衡替代本项目废水中氨氮、石油类的削减量为0。

表11.4-2区域平衡替代削减量的计算如下：

①本项目排放废水中的CODcr经区域污水处理厂削减后的最终环境排放增加量为：

CODcr环境排放增加量：13247.5×60×10-6=0.79t/a

②本项目的区域平衡替代削减量为（实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

CODcr平衡削减量：1.38-0.79=0.59 t/a

（3）固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（39.1+30+14.4）×10-4万t /a

=0.00835万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.00835万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

# 十二、环保验收监测结论

一、机械工业第五设计研究院有限公司投资29000万元，在一期项目已建的加工厂房、试验综合厂房内购置安装焊接、机加工生产设备和汽车涂装设备模拟运行展示生产线等设备及配套公辅设施，项目建厂后形成年加工烘房模锻、加热箱、空调、喷房壁板、文式口，前处理电泳壁板和型材加工等产品以及汽车涂装设备模拟运行展示等。因此试验综合厂房属于试验、展示性质，不属于生产性质，不计生产纲领。该项目2014年8月开工建设，2016年3月建成并投入试运行，现阶段实际环保投资390.5万元，占项目总投资的1.35%，现阶段实际年产烘房模锻、加热箱、空调、喷房壁板、文式口，前处理电泳壁板和型材加工等产品7760吨，达到设计生产能力的97%，满足环保验收监测期间的生产负荷要求，并且本次验收汽车涂装相关环保设备在正常模拟100%工况运行的状况下进行验收监测。

二、机械工业第五设计研究院有限公司依据天津市西青区行政审批局“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更等进行了自查，同时，对废气、废水、噪声以及固废的治理和环境保护措施是否落实到位进行了自查。随后，天津市西青区行政审批局又赴现场进行了现场检查与核实，认为“该项目建设内容与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测（锅炉部分另行验收监测）。”

三、机械工业第五设计研究院有限公司新型高端汽车涂装设备和汽车后服务基地二期工程认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的改造，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

四、本次环保验收由监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。具体监测结果如下：

1、废气监测结果

对喷漆/流平废气排气筒、热闪干有机废气排气筒、烘干有机废气排气筒（P1、P2、P3）2个周期、每周期3频次的监测结果显示：排气中VOCs排放浓度、排放速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆喷漆和烘干工艺排放标准限值要求，全部达标；喷漆/流平废气排气筒、热闪干燃烧烟气废气排气筒、烘干有机废气排气筒、太阳能空调机组燃烧废气排气筒、太阳能空调机组燃烧废气排气筒（P1、P3、P4、P8、P9）2个周期、每周期3频次的监测结果显示：排气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足天津市地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）表3燃气炉窑标准限值要求，全部达标；3t/h的燃气热水锅炉排气筒、3t/h的燃气热水锅炉排气筒（P6、P7）2个周期、每周期3频次的监测结果显示：排气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足天津市地方标准锅炉大气污染物排放标准DB 12/151-2016 表1 燃气锅炉标准限值要求（氮氧化物满足GB13271-2014 表3燃气锅炉限值）；厂界无组织下风向3个监测点甲苯、二甲苯、VOCs周界外浓度最高点满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值/其他行业标准限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物周界外浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织标准限值要求，臭气浓度周界外浓度最高点满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表2标准限值要求，全部达标。

2、废水监测结果

对本项目厂区废水总排放口2个周期、每周期3频次的监测结果显示：废水中pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、石油类排放浓度满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，全部达标。

3、厂界噪声

对本项目四侧厂界2个周期、每周期昼、夜各1次的监测结果显示：厂界噪声值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类区域 昼、夜）排放标准限值要求。

五、总量核算结果

1、废气污染物

该项目废气污染物排放总量：颗粒物排放总量5.40×10-3t/a，二氧化硫排放总量2.51×10-2t/a、氮氧化物排放总量0.65t/a、甲苯排放总量8.21×10-5t/a、二甲苯排放总量7.30×10-4t/a、VOCs排放总量6.93×10-3t/a，满足环评批复要求。

2、废水污染物

该项目废水污染物排放量：CODcr 排放总量1.38t/a，环境排放增量0.79t/a，氨氮0.148t/a（即环境排放增加量），满足环评批复要求。

3、固体废物处理处置

该项目运行期间产生的危险废物为废漆渣及漆桶、废石灰、喷漆废水，合计39.1t/a，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置；一般工业固废废边角料，合计30t/a，由物资回收部门处置；生活垃圾14.4t/a，由环卫部门定期清运，固废全部无害化处理。

六、经检查

该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放位置设置了标准化采样口。